Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział Obsługi Technicznej

PROJEKT REMONTU

Temat: „Wykonanie robót remontowych w Zakładzie Rehabilitacji blok B II piętro Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II    w Zamościu.”

LOKALIZACJA: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.

ADRES: 22-400 Zamość, ul. Aleje  Jana Pawła II 10 (telefony: 84 6773333 – Centrala, 84 6773300 – Sekretariat, Fax 84 6386669, e-mail: szpital@szpital.zam.pl).

MIEJSCE: Pomieszczenia Bloku B na II piętrze (strona lewa)

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE; Zakład Rehabilitacji (LZR), Poradnie Specjalistyczne (LP), Laboratorium Analityczne (LZL).

PROJEKT  OPRACOWALI:

- Jadwiga DERENCZ

- mgr inż. Oliwia JANOWSKA

- inż. Ryszard WŁADYGA

Uprawnienia Budowlane UANB-II-7342/67/92

Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny LUB/BO/3286/02

Zamość, grudzień 2017 roku

Spis zawartości Projektu:

- Część opisowa

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2 Wymagania Zamawiającego – Zakres Robót

- Część informacyjna

2.1 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomości na cele budowlane

2.2 Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

3.  Część rysunkowa

4.  Przedmiary Robót (we wszystkich branżach) z podziałem na etapy wykonywania robót.

1. Część Opisowa

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Blok B jest drugim budynkiem w Zespole Budynków Głównych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu od strony ulicy Aleje Jana Pawła II. Wykonany został na bazie projektu z lat sześćdziesiątych (tzw. Typowego projektu Sieradzkiego). Blok B jest budynkiem 3 kondygnacyjnym z piwnicą. Wybudowany został w kształcie prostokąta
z dachem płaskim. Blok B łączy się z pozostałymi Blokami Zespołu Budynków Głównych Łącznikiem F oraz korytarzem w Bloku E. W budynku znajdują się dwie windy (w tym jedna wspólna z Blokiem C) oraz 3 klatki schodowe (2 klatki schodowe ulokowane na skrajnych obrzeżach budynku oraz główna klatka schodowa ulokowana centralnie). Przedmiotem opracowanego Projektu Remontu są pomieszczenia znajdujące się na II piętrze (po stronie lewej) oraz pomieszczenia przyległe do Zakładu Rehabilitacji (Poradni Specjalistycznych – od strony wschodniej oraz Laboratorium Analitycznego – I piętro.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjne, wentylacji grawitacyjnej , elektryczne, telefoniczne, informatyczne, przeciwpożarową oraz niektóre pomieszczenia posiadają częściową wentylację mechaniczną i klimatyzatory miejscowe  typu split.

W pomieszczeniach, które są objęte remontem znajdują się komórki organizacyjne Szpitala:

- Zakład Rehabilitacji (LZR),

- Poradnie Specjalistyczne (LP),

- Laboratorium Analityczne (LZL).

1.2 Wymagania Zamawiającego - ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

A. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

Temat:  Wykonanie robót remontowych w Zakładzie Rehabilitacji blok B   II piętro Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II    w Zamościu

Nazwy i kody:

- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych – kod CPV 45215100-8

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – kod CPV 45310000-3

- Roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne i sanitarne– kod CPV 45330000-9

REMONTEM OBJĘTE SĄ POMIESZCZENIA FIZYKOTERAPII; HYDROTERAPII; SALE ĆWICZEŃ; KORYTARZE, POMIESZCZENIA  ADMINISTRACYJNE; SANITARIATY:

Wykonanie robót modernizacyjnych w celu:

- przystosowania pomieszczeń nr 3/6 (pok socjalny) i nr 3/7 (pok. inhalacji)  na cztery boksy
1- stanowiskowe zabiegów elektrolecznictwa (fizykoterapia) oraz wydzielenia powierzchni
z pomieszczenia nr 3/22 (masaż podwodny – Tank Hubarda) na jeden boks 1-stanowiskowy i jeden boks 2-stanowiskowy zabiegów elektrolecznictwa (fizykoterapia),

- adaptacja pok. nr 3/33 (Poradnia Rehabilitacyjna) na pokój socjalny personelu.

Wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, murowych, konstrukcyjno – budowlanych
i wykończeniowych związanych z przystosowaniem wskazanych pomieszczeń na boksy elektrolecznictwa (fizykoterapia) i z przystosowaniem pom. poradni rehabilitacji na pokój socjalny dla personelu. Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami regulowanymi  z korytarza zewnętrznego. Wykonanie robót wykończeniowych, naprawczych oraz malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie, szorowanie i środki dezynfekcyjne we wskazanych  pomieszczeniach i wykonanie powłoki ściennej z tapety natryskowej we wskazanych pomieszczeniach, malowanie ościeżnic drzwiowych, drzwi płycinowych, grzejników „gałązek” grzejnikowych, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana fartuchów umywalkowych z płytek ceramicznych ściennych, wykonanie hydroizolacji
w natryskach, naprawa podłoża pod podłogi i wymiana wykładziny PCV  ze spoinowaniem sznurem spawalniczym do podłóg z PCV i z wywinięciem na ścianę 10cm, wymiana posadzki
z płytek terakotowych podłogowych wraz z naprawą podłoża. Wymiana sufitu podwieszanego wraz lampami oświetleniowymi  na korytarzu na sufit kasetonowy o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowych zmywalnych. Naprawa okien i drzwi PCV. Wykonanie oznakowania i numeracji pomieszczeń i boksów zabiegowych.

Wykonanie robót wykończeniowych naprawczych i odnowienie ścian i stropów
w pomieszczeniach piętro niżej w Centralnym Laboratorium związanych z zakresem  robót sanitarnych takich jak: naprawa zabudów k-g  i ich  odmalowanie.

Wykonanie wszystkich robót sanitarnych - Remont wszystkich sanitariatów,  natrysków, pomieszczeń hydroterapii. Wymiana we wszystkich pomieszczeniach   instalacji wod-kan wraz
z przyborami sanitarnymi  tj. baterii umywalkowych, natryskowych, umywalek, pisuarów, misek ustępowych wraz z dolnopłukiem, brodzików natryskowych, likwidacja kratek ściekowych
i zaworów czerpalnych, wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych oraz montaż odcinających prostych zaworów powrotnych na gałązkach powrotnych.

Demontaż i ponowny montaż wanien do zabiegów wodnych w związku z wymianą  posadzki ceramicznej. Demontaż  wanny TANK HUBARDA i transport  do  magazynu Szpitala znajdującego się w odległości około 400m od Budynku Szpitala. Wanna o wymiarach szer. 205cm, wys. 75 cm dł. 250cm, waga około 400  kg. Należy przewidzieć przetransportowanie wanny  łącznikiem F    II piętro do klatki schodowej środkowej bloku D, a następnie na dziedziniec przed blokiem D i do magazynu, po wcześniejszym jego demontażu oraz ponownym montażu okna po zakończonych pracach.

Drobne wyposażenie: Wymiana na nowe  osprzętu przy fartuchach z glazury w punktach umywalkowych oraz w sanitariatach (lustro, pojemnik na ręczniki składane, dozownik na płyn dezynfekcyjny, dozownik na mydło).  Montaż  wewnętrznych rolet w prowadnicach i  kasecie,  drążków i zasłon prysznicowych w pom. natrysków,  poręczy dla osób niepełnosprawnych w WC
i natryskach, wieszaków ubraniowych ściennych, wymiana klamek wraz  szyldami w drzwiach nie podlegających wymianie. Wyposażenie  w zestawy łączone krzeseł-siedzisko dla oczekujących pacjentów.

Wymiana zabezpieczenia ścian i naroży odbojnicami i narożnikami PCV oraz  wymiana odbojoporęczy na PCV.

Wykonanie wszystkich robót elektrycznych:  Roboty dotyczą wymiany osprzętu instalacji gniazd elektrycznych  i oświetleniowych – wymiana gniazd elektrycznych, wyłączników oświetlenia, plafonier nadumywalkowych i sufitowych oraz opraw świetlówkowych LED nasufitowych
i kasetonowych wpuszczanych w sufit podwieszany. Przebudowa instalacji elektrycznej  zasilającej i oświetleniowej  w pomieszczeniach adaptowanych na boksy fizykolecznictwa. Odłączenie instalacji zasilającej dla demontowanych urządzeń wodnych do masażu i ponowne podłączenie po wykonaniu robót posadzkarskich.  Montaż wentylatorów wyciągowych w Sanitariatach.

Wykonanie nowej instalacji nagłaśniającej do wzywania na zabiegi rehabilitacyjne ze stanowiska personelu pom. nr 3/5a do poczekalni na korytarzu nr 3/3 (układ mikrofon, wzmacniacz audio, głośniki lub sygnalizacja optyczna wskazująca kolejny numer pacjenta do przyjęcia).

Wykonanie nowej instalacji przyzywowej  z oprzewodowaniem i urządzeniami końcowymi. Wykonanie nowego punktu dystrybucyjnego w postaci szafki wiszącej 8U oraz wykonanie połączenia światłowodowego – 6 włókien między nowym punktem dystrybucyjnym, a pom. serwerowni I piętro blok B Nr 2/51. Wykonanie dodatkowych punktów okablowania informatycznego. Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej nowej instalacji elektrycznej: sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych nn 1-fazowych; Badanie i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania.

B.  SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

ETAP  1

– Pomieszczenia Fizykoterapii Nr : 3/5a; 3/5b; 3/5c; 3/5d; 3/5e; 3/5f; 3/5g; 3/5h; 3/5i; 3/5j; 3/5k; 3/5l; 3/5- korytarz; 3/6a; 3/6b; 3/7a; 3/7b;  Pom. Socjalne Nr 3/33; Pom. krioterapii i zabiegów parafinowych 3/32; 3/32a; 3/32/b; Brudownik 3/3c

I)	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

- Demontaż odbojoporęczy, odbojnic oraz listew wykończających naroża ścian wykonanych
z drewna litego.

- Demontaż skrzydeł drzwi płycinowych do renowacji.

- Demontaż drzwi wraz z futrynami polegających wymianie na nowe.

- Skucie i wywiezienie okładzin ścian z płytek  z glazury gr. 7 mm fartuchów umywalkowych oraz glazury w pom. nr  3/7.

- Likwidacja istniejących drzwi  w pom. nr 3/6 i nr 3/33 poprzez wykucie ich oraz zamurowanie otworów wraz z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych  kat. III po obu stronach ścian.

- Wykucie drzwi w pom. nr 3/7 oraz montaż nowych ze zmianą kierunku otwierania (na korytarz).

- Wykonanie otworów drzwiowych  wraz z nadprożami pomiędzy pom. nr 3/5f  i nr 3/6 ; pomiędzy nr 3/6 i nr 3/7 (grubość ściany 1/2 cegły) o wymiarach 120cm x 205cm. oraz wywiezienie gruzu po rozkuciach.

- Wykonanie otworu drzwiowego  wraz z nadprożem w pom nr  3/33 (grubość ściany 1/2 cegły) dla drzwi o wym. 90cm/200cm   oraz wywiezienie gruzu po rozkuciach.

- Wykonanie Ścianek  działowych GR w boksach fizykoterapii nr 3/6 i nr 3/7 z płyt gipsowo-kartonowych 12 mm na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, wypełnionych wełną mineralną 10cm. Wysokość ścianki 2,1m.

- Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej na nowo postawionych ściankach działowych z płyt karton gips.

- Zerwanie i wywiezienie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina rulonowa PCV) wraz z cokołami z wywiniętymi na ścianę.

- Zeszlifowanie powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Oczyszczenie, odpylenie podłoża oraz wybranie niestabilnego podłoża powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- W miejscach uszkodzeń naprawienie posadzek cementowych  zaprawą szybkotwardniejącą przyjęto około 30% powierzchni powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Zagruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi pod wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 5 mm z masy samopoziomującej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC  z wywinięciem    na ściany wysokości 10 cm o parametrach wskazanych w pkt. C -Wytyczne dot. materiałów.

- Połączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego.

- Wykonanie  tynków cementowo – wapiennych kat. III na ościeżach oraz w miejscach skutych płytek ceramicznych ściennych.

- Naprawa bruzd w podłożach (posadzka) w miejscu wykucia otworów drzwiowych.

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy   po skutej posadzce z terakoty.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie posadzek i powierzchnie sufitów.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie pionowe ściany.

- Wykonanie tzw. fartuchów umywalkowych z płytek ceramicznych ściennych gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić
z Użytkownikiem ).

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.

- Malowanie 2 – krotne sufitów farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie
i ścieranie śnieżnobiałą.

- Malowanie 2 – krotne ścian farbą lateksową kolor zmywalną odporną    na szczotkowanie
i ścieranie – w pom socjalnym Nr 3/33.

- Wykonanie powłoki ściennej z tapety natryskowej, zmywalnej we wszystkich  pomieszczeniach  Fizykoterapii.

- Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej z ewentualną ich naprawą farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty. Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach.

- Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych  farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne grzejników radiatorowych wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne grzejników rurowych wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą opuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Wymiana klamek z szyldami w drzwiach.

- Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wraz z futryną nakładaną regulowaną
i okuciami. Drzwi - ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. cm 90cm x 200cm. Drzwi do zamontowania
w pom. nr 3/7; 3/33; 3/32/b;

- Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wraz z futryną nakładaną regulowaną
i okuciami. Drzwi - ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. cm 80cm x 200cm. Drzwi do zamontowania w pom. nr 3/3c (Brudownik).

- Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych (90cm+35cm) wraz z futryną nakładaną regulowaną i okuciami. Drzwi - Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. 125cm x 200cm. Drzwi do zamontowania w pom Fizykoterapii nr 3/5a.

- Dostawa i montaż odbojoporęczy PCV na wys. 100cm ( góra) wg części rysunkowej   , ergonomicznych i wygodnych, o specjalnie wyprofilowanym kształcie ułatwiającym poruszanie się , o wzmocnionej konstrukcji rdzeniem aluminiowym, która  zabezpieczy ściany i zamortyzuje uderzenia.

- Dostawa i montaż taśm ochronnych PCV  gr. 3mm , o warstwie  zewnętrznej z akrylu bardzo odpornej na zadrapania, na wys. 100cm góra (szer. taśmy 20cm) na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Dostawa i montaż pionowych narodników PCV ochronnych wzmocnionych wys. 150cm,   70mm x 70mm  wg. części rysunkowej , o estetycznych zakończeniach , dwupłaszowej budowy, wewnętrzna warstwa wykonana  z aluminium , zewnętrzny profil absorbujący wykonany z polichlorku winylu.

- Dostawa i montaż pionowych narodników PCV ochronnych  wys. 210cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej , wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

- Zabezpieczenie poziomej powierzchni ścian (przegrody o wys. 210cm) pomiędzy boksami  materiałem łatwozmywalnym i odpornym na wilgoć oraz wykończenie obrzeży ściany profilem (kątownikiem PCV o szer. 5cm x 5cm od strony korytarza na całej długości boksów wraz z wejściem oraz 5cm x 5cm od wewnątrz boksów) w kolorze zbliżonym do koloru ścian i odbojnic.

- Montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji.

- Dostawa i montaż kratek PCV z żaluzją regulowaną wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 15cm x 15cm.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji wod.-kan z blachy malowanej proszkowo białych z zamkiem na magnes o wym. 40cm x 40cm.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji c.o. z blachy kwasoodpornej o wym. 15cm x 15cm.

- Odczyszczenie kratek wentylacji mechanicznej wykonanych z blachy nierdzewnej oraz obudów kanałów wentylacji mechanicznej z płyty laminowanej wraz z wymianą ćwierćwałków  wykończeniowych na styku sufitu i obudowy.

- Dostawa i  montaż pojemników na ręczniki papierowe, dozowniki na mydło w płynie, dozowniki na środek dezynfekcyjny,  lustra.

- Dostawa i montaż wieszaków ubraniowych metalowych z 4 szt. haczyków, ściennych do zamontowania w  boksach zabiegów elektrolecznictwa.

- Dostawa i montaż szafki  pod zlewozmywak szer. 80cm wykonanej  z płyty meblowej wiórowej gr. 16mm w kolorze i strukturze powierzchni zbliżonej do istniejącej zabudowy meblowej kuchennej w pom socjalnym nr 3/33.

- Dostawa i montaż parawanu prowadnica ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowana 100cm- 150cm  + zasłona bawełniana-poliestrowa z siatką w części górnej o  wym. 130cm x 200cm do wszystkich boksów Fizykoterapii.

- Wykonanie numeracji pomieszczeń oraz oznakowania funkcji (informacja wizualna dla pacjenta) dla przykładu załączone zdjęcie - Załącznik Nr 12.

- Dostawa zestawów krzeseł-siedzisko łączone po 4 sztuki na końcach połączonych (stelaż metalic, pokrycie skóra ekologiczna w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem ) zestaw czterokrzesłowy.

Uwagi do wykonywanych prac:

- Wymiana wykładziny rulonowej PCV: Wszystkie uszkodzenia i ubytki w podłożu i posadzce muszą być naprawione przed przyklejeniem wykładziny PCV. Powierzchnia powinna być wolna od kurzu
i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wyrównana poprzez zeszlifowanie  powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy posadzki należy zwrócić uwagę na to,  aby poziom gotowych posadzek był równy na całej powierzchni (bez uskoków w progach i na połączeniach z posadzką PCV niepodlegającą wymianie). Krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny
z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

II)	Roboty elektryczne, niskoprądowe i informatyczne:

- Wymiana istniejących opraw żarowych nadumywalkowych na nowe typu LED   o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych nasufitowych OKPw 2x36W na nowe  typu LED. Oprawy należy dobrać w sposób gwarantujący równoważne natężenie oświetlenia.

- Wymiana wszystkich łączników p/t oświetleniowego.

- Wymiana wszystkich gniazd wtykowych  elektrycznych 2 x 230V+0 p/t.

- Przebudowa instalacji elektrycznej  zasilającej i oświetleniowej  w przebudowywanych pomieszczeniach 3/6 i 3/7 i 3/33:

Szczegółowy opis:

Pomieszczenie Socjalne nr 3/33:

Istniejące wyłączniki oświetlenia przy drzwiach istniejących przenieść do wyjścia nowo projektowanego, po stronie prawej wyłączniki wykonać p/t.,  w ilości 2 szt.  Istniejące  oprawy oświetleniowe w ilości 6 szt wymienić na oprawy ledowe. Plafonierę wymienić na oprawę  z żarówką ledową. Gniazda wtykowe 230V+0 wymienić na nowe 2x230V+0 w ilości 9 szt. Wszystkie instalacje wykonać pod tynkiem. Po wykonaniu robót przedstawić protokóły pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji.

Pomieszczenie 3/6 i 3/7.

Istniejące oprawy oświetleniowe typu OKPWm 2x36W należy zdemontować / 3 szt. /

Następnie zainstalować nowe oprawy ledowe o natężeniu oświetlenia  jak posiadają oprawy 2x36W. W boksie 3/6a zlikwidować panel przy oknie natomiast gniazda przenieść na ścianę północną / 3gniazda p/t, 2x230V+0, /, istniejące gniazdo na tej ścianie wymienić na 2x230V+0, p/t. jw. W projektowanym przejściu od strony południowej zdemontować gniazdo 2x230V+0, n/t oraz gniazdo telefoniczne. W boksie 3/6b wyłączniki istniejące zdemontować, instalację nowych wyłączników przenieść w okolicę nowo projektowanego wejścia -  strona południowa, 2szt. p/t typ Impresja. Przy istniejącej umywalce wyłącznik hermetyczny n/t wymienić na wyłącznik hermetyczny p/t. Istniejącą plafonierę zdemontować, a w jej miejsce zamontować oprawę  z żarówką ledową. Boks 3/7a i 3/7b– wejście do pomieszczenia od strony wypoczywalni  oprawy hermetyczne oświetlenia należy zdemontować  / 3 szt. , w ich miejsce zamontować oprawy oświetleniowe ledowe o takim samym  stopniu natężenia oświetlenia. Zlikwidować plafonierę na ścianie wschodniej
i północnej. W boksie 3/7a wyłączniki oświetlenia wymienić na wył. p/t. Na ścianie północnej wykorzystać istniejące zasilanie gniazda 230V+0 hermetycznego i w jego miejsce wykonać gniazdo 2x230V+0, p/t następnie z niego dodatkowo zrównoleglić dwa gniazda 2x230V, p/t typu. Na ścianie południowej zlikwidować instalację gniazda  hermetycznego 230V+0. W boksie 3/7b na ścianie północnej wykonać instalację trzech  gniazd p/t,  zasilanych z szachtu nr.2  Zakładu Rehabilitacji.

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych podwójnych w ilości 2 szt. i jednego podwójnego gniazda sieci informatycznej w kanale PCV  w pom 3/5a – Rejestracja wewnętrzna.

- Wykonanie instalacji nagłaśniającej do wzywania na zabiegi rehabilitacyjne ze stanowiska personelu pom. nr 3/5a do poczekalni na korytarzu nr 3/3 (układ mikrofon, wzmacniacz audio, głośniki lub sygnalizacja optyczna wskazująca kolejny numer pacjenta do przyjęcia).

- Wymiana istniejących gniazd teleinformatycznych na nowe.

- Gniazda końcowe telefoniczne zdemontować do remontu i ponownie zamontować
i oznaczyć wg wcześniejszego schematu.

- Wykonanie dodatkowych podwójnych punktów okablowania informatycznego w miejscu stanowiska personelu nr 3/5a.  Standard okablowania poziomego – kat. 6.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej nowej instalacji elektrycznej: sprawdzenie
i pomiar obwodów elektrycznych nn 1-fazowych; Badanie i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania.

III. Roboty sanitarne – Szczegółowy opis wg Załącznika AOT.M. Nr 9.

UWAGA DO MATERIAŁÓW UŻYTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych w celu określenia parametrów technicznych danego materiału. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach nie gorszych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie  pozycji przedmiarowych  załączonego Przedmiaru Robót.

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na  II piętrze bloku „B”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się w czynnym Szpitalu.

ETAP  2

– Pomieszczenia Hydroterapii: Nr 3/16; 3/16a; 3/16b; 3/16c; 3/16d; 3/17; 3/18; 3/19; 3/20; 3/21; 3/22; Pom. Fizykoterapii - 3/22a; Sanitariaty - 3/23; 3/24; 3/25

I)	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

- Demontaż skrzydeł drzwi płycinowych do renowacji.

- Wykucie drzwi w pom. 3/23 WC oraz powiększenie otworu do wym. 100x200cm wraz wykonaniem nadproża z dwuteowników stalowych  140.

- Wykucie drzwi w pom. 3/25; 3/24; 3/19 w celu wymiany wraz z ościeżami na nowe.

- Wykonanie otworu wraz z nadprożem z korytarza  do pom. Nr 3/22a (grubość ściany 1/2 cegły) dla nowych drzwi o wymiarach 100cm x 200cm.

- Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki z cegły 1/2 cegły  w WC dla personelu Nr 3/25 oraz wywiezienie gruzu.

- Zamurowanie otworu i uzupełnienie ścianki działowej do wysokości 2,95cm pomiędzy pom. 3/22 a 3/22a bloczkami z gazobetonu z wykonaniem obmurowania rury pionu centralnego ogrzewania i wykonaniem drzwiczek rewizyjnych do zaworu instalacji c.o.

- Wykonanie Ścianek  działowych GR w boksach fizykoterapii 3/22a z płyt gipsowo-kartonowych 12 mm na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, wypełnionych wełną mineralną 10cm. Wysokość ścianki 2,1m.

- Wykonanie gładzi gipsowej na nowo postawionych ściankach działowych.

- Wykonanie  tynków cementowo – wapiennych kat. III.

- Skucie i wywiezienie okładzin ścian z płytek  z glazury gr. 7 mm.

- Skucie i wywiezienie posadzki z terakoty gr. 10 mm.

- Zerwanie i wywiezienie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina rulonowa PCV) wraz z cokołami z wywiniętymi na ścianę.

- Zeszlifowanie powierzchni  pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Oczyszczenie, odpylenie podłoża oraz wybranie niestabilnego podłoża powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV .

- W miejscach uszkodzeń naprawienie posadzek cementowych  zaprawą szybkotwardniejącą przyjęto około 30% powierzchni powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Zagruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi pod wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 5 mm z masy samopoziomującej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC  z wywinięciem    na ściany wysokości 10 cm. o parametrach wskazanych w pkt. C -Wytyczne dot. materiałów.

- Połączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego,

- Demontaż zabudów odpływów od wpustów punktowych na I piętrze w Laboratorium.

- Naprawa bruzd w podłożach (posadzka) oraz bruzd w ścianie po rozebranej ściance.

- Wykonanie hydroizolacji zapewniając szczelność stropu wokół rur kanalizacyjnych PVC-U 110.

- Wykonanie hydroizolacji na całej powierzchni pomieszczeń i na ścianach do wysokości 15cm w pomieszczeniach  hydroterapii w których zamontowane są wanny do masażu wodnego oraz w pomieszczeniach  WC stosując maty i taśmy uszczelniające oraz folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne.

- Wykonanie hydroizolacji w natryskach  na całej powierzchni posadzki oraz na ścianach do wysokości 200cm stosując maty i taśmy uszczelniające oraz folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne.

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy   po skutej posadzce z terakoty.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie posadzek i powierzchnie sufitów.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie pionowe ściany.

- Obłożenie ściany płytkami ceramicznymi ściennymi gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić z Użytkownikiem ).

- Wykonanie tzw. fartuchów umywalkowych z płytek ceramicznych ściennych gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić
z Użytkownikiem ).

- Przygotowanie podłoża - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej.

- Montaż płytek ceramicznych podłogowych  gat. I o gr. 9mm – 11mm i wymiarze 30cm x 30cm  układanych     w spoinę  – (kolor uzgodnić z Użytkownikiem).

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.

- Malowanie 2 – krotne sufitów farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie
i ścieranie oraz do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, śnieżnobiałą.

- Malowanie 2 – krotne ściany powyżej okładziny ściennej ceramicznej  farbą lateksową zmywalną, odporną    na szczotkowanie i ścieranie oraz przeznaczoną do stosowania
w pomieszczeniach wilgotnych.

- Wykonanie powłoki ściennej z tapety natryskowej, zmywalnej w pomieszczeniach Fizykoterapii Nr 3/22a.

- Malowanie 2 – krotne sufitów farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie
i ścieranie śnieżnobiałą.

- Malowanie 2 – krotne ścian farbą lateksową kolor  zmywalną odporną    na szczotkowanie
i ścieranie – w pom socjalnym Nr 3/33.

- Wykonanie powłoki ściennej z tapety natryskowej, zmywalnej we wszystkich  pomieszczeniach  Fizykoterapii.

- Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej z ewentualną ich naprawą farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.  Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach.

- Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych  farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne grzejników radiatorowych wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Wymiana klamek z szyldami w drzwiach  niepodlegających wymianie.

- Dostawa i montaż drzwi łazienkowych, szklonych szkłem bezpiecznym matowym,
z otworami   tulejami w dolnej części skrzydła zapewniającymi właściwy przepływ powietrza, wraz z futryną regulowaną nakładaną  i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF.  , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS. O wym. 100cmx200cm – pom. WC pacjentów 3/24 i 3/23.

- Dostawa i montaż drzwi wraz z futryną regulowaną nakładaną i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. 100cmx200cm – pom. 3/19 i 3/22a.

- Dostawa i montaż drzwi łazienkowych, szklonych szkłem bezpiecznym matowym,
z otworami   tulejami w dolnej części skrzydła zapewniającymi właściwy przepływ powietrza, wraz z futryną regulowaną nakładaną  i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF.  , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS. O wym. 80cmx200cm – pom. WC personelu 3/25.

- Montaż drzwi łazienkowych, płycinowych po renowacji.

- Naprawa zabudów rur kanalizacyjnych wykonanej z płyty karton-gips impregnowanej wodoodpornej na ruszcie metalowym piętro niżej w Laboratorium Centralnym.

- Malowanie 2 – krotne obudów rur instalacji kanalizacyjnej wykonanej z płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych wraz z gruntowaniem (pom. piętro niżej) -   farbą lateksową zmywalną odporną      na szczotkowanie i ścieranie  śnieżnobiałą.

- Dostawa i montaż taśm ochronnych PCV  gr. 3mm , o warstwie  zewnętrznej z akrylu bardzo odpornej na zadrapania, na wys. 100cm góra (szer. taśmy 20cm) na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Montaż pionowych narodników ochronnych PCV wzmocnionych wys. 150cm,   70mm x 70mm  wg. części rysunkowej , o estetycznych zakończeniach , dwupłaszowej budowy, wewnętrzna warstwa wykonana  z aluminium , zewnętrzny profil absorbujący wykonany
z polichlorku winylu.

- Dostawa i montaż pionowych narodników ochronnych PCV  wys. 210cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej , wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

- Montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji.

- Montaż kratek PCV z regulowaną żaluzją  wentylacji grawitacyjnej.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji wod.-kan z blachy malowanej proszkowo białych z zamkiem na magnes o wym. 40cm x 40cm; 60cm x 60cm;

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji c.o. z blachy kwasoodpornej o wym. 15cm x 15cm.

- Odczyszczenie kratek wentylacji mechanicznej wykonanych z blachy nierdzewnej oraz obudów kanałów wentylacji mechanicznej z płyty laminowanej wraz z wymianą ćwierćwałków  wykończeniowych na styku sufitu i obudowy.

- Dostawa i  montaż pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, dozowniki na mydło w płynie, dozowniki na środek dezynfekcyjny,  lustra.

- Dostawa i montaż poręczy prostych ściennych prysznicowych.

- Dostawa i montaż poręczy uchylnych ściennych.

- Dostawa i montaż wieszaka metalowego ubraniowego ściennego do pom. Natrysków
i boksów Hydroterapii.

- Dostarczenie i montaż siedziska prysznicowego uchylnego.

- Dostawa i montaż parawanu prowadnica ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowana 100cm- 150cm  + zasłona  wodoodporna  wym 120cm x 200cm do  boksów Hydroterapii.

- Dostawa i montaż zasłony  prysznicowej  wraz z prowadnicą ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowaną 80cm - 100cm  + zasłona wodoodporna wym 100cm x 200cm.

- Dostawa i montaż parawanu prowadnica ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowana 250cm- 350cm  + 2 szt. zasłona  bawełniana-poliestrowa z siatką w części górnej o wym 150cm x 200cm.

- Dostawa i montaż parawanu prowadnica ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowana 110- 150cm  + zasłona bawełniana-poliestrowa z siatką w części górnej o wym. 130cm x 200cm.

- Wywiezienie gruzu po rozkuciach odległość do 7 km.

- Demontaż i ponowny montaż wanien do zabiegów wodnych w związku z wymianą posadzki ceramicznej (zasilnie elektryczne,  zasilanie w wodę zimną i ciepłą oraz odpływ). Szczelne zabezpieczenie przed zakurzeniem urządzeń zdemontowanych i podlegających ponownemu montażowi folią do streczowania.

- Demontaż  wanny TANK HUBARDA i transport  do  magazynu Szpitala znajdującego się w odległości około 400m od Budynku Szpitala. Wanna o wymiarach szer. 205cm, wys. 75 cm dł. 250cm, waga 400 kg. Należy przewidzieć przetransportowanie wanny Łącznikiem F do bloku D,  a następnie  środkową klatką schodową na zewnątrz budynku Szpitala. Wannę należy szczelnie zabezpieczyć przed zakurzeniem folią do streczowania oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

- Wykonanie numeracji pomieszczeń oraz oznakowania funkcji (informacja wizualna dla pacjenta) wg przykładowego sposobu oznaczenia – Załącznik Nr 12.

- Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego kasetonowego z płyt z włókna mineralnego oraz wymiana płyt w ilości 30% na nowe - w związku z pracami sanitarnymi - piętro niżej tj. w Laboratorium Centralnym w pom. 2/22b.

- Dostawa zestawów krzeseł-siedzisko łączone po 4  sztuki na końcach połączonych (stelaż metalic, pokrycie skóra ekologiczna w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem).

Uwagi do wykonywanych prac:

- Na całości powierzchni posadzki   natrysków oraz na całej powierzchni ścian do wysokości 200cm  przed przyklejeniem płytek ceramicznych należy wykonać hydroizolację stosując maty i taśmy uszczelniające oraz  folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne (ujęte w przedmiarze robót ogólnobudowlanych),

- Do spoinowania płytek ceramicznych należy zastosować elastyczne fugi wodoodporne epoksydowe,

- Otworzyć zabudowy odpływów kanalizacyjnych  od wpustów punktowych i odpływów kanalizacyjnych od misek ustępowych  piętro niżej, a następnie odbudować je i pomalować.

- Wymiana wykładziny rulonowej PCV: Wszystkie uszkodzenia i ubytki w podłożu i posadzce muszą być naprawione przed przyklejeniem wykładziny PCV. Powierzchnia powinna być wolna od kurzu
i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wyrównana poprzez zeszlifowanie  powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy posadzki należy zwrócić uwagę na to,  aby poziom gotowych posadzek był równy na całej powierzchni (bez uskoków w progach i na połączeniach z posadzką PCV niepodlegającą wymianie). Krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny
z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

II)	Roboty elektryczne, niskoprądowe i informatyczne:

- Wymiana istniejących opraw żarowych nadumywalkowych bryzgoszczelnych na nowe
o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw żarowych sufitowych bryzgoszczelnych  na nowe typu LED
o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych nasufitowych OKPw 2x36W na nowe  typu LED bryzgoszczelnych w wykonaniu do pomieszczeń wilgotnych w pomieszczenia Hydroterapii. Oprawy należy dobrać w sposób gwarantujący równoważne natężenie oświetlenia.

- Wymiana  łączników p/t oświetleniowego.

- Wymiana wszystkich łączników p/t oświetleniowych hermetycznych  w pomieszczeniach zabiegów wodnych.

- Wymiana wszystkich gniazd wtykowych elektrycznych 2x230V+0   p/t .

- Przebudowa instalacji elektrycznej  zasilającej i oświetleniowej  w przebudowywanych pomieszczeniach 3/22 i 3/22a  (adaptowanie na dwa boksy fizykoterapii pom 3/22a – po trzy gniazda podwójne w każdym boksie).  Instalacja zasilania podstawowego (nierezerwowanego).

Szczegółowy opis:

Pomieszczenie 3/22 :

W pomieszczeniu 3/22 zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe hermetyczne szt. 4 / oprawy do wykorzystania w kanale transport. / W pomieszczeniu sala masażu podwodnego zainstalować dwie oprawy oświetleniowe ledowe o natężeniu oświetlenia odpowiadające- mu natężeniu oprawom 2x36W. Osprzęt łączeniowy wymienić na nowy serii Impresja. Pozostałe oprawy t.j. z pom. 3/22a należy odłączyć i zdemontować.

Pomieszczenie 3/22a :

Wykonać nową instalację oświetleniową w obu projektowanych boksach po dwie oprawy ledowe z wyłącznikiem zamontowanym przy drzwiach wejściowych po lewej stronie. Oprawy dobrać o natężeniu oświetlenia odpowiadającemu oprawom 2x36W. W boksie po prawej stronie od projektowanego wejścia  zdemontować istniejącą plafonierę, natomiast w nowym miejscu zainstalować oprawę np. typu Pantera załączaną wyłącznikiem hermetycznym p/t np. typu Impresja. Na ścianie południowej tego  boksu wykonać instalację trzech gniazd wtykowych 2x230V+0, p/t typu Impresja. W boksie po lewej stronie wykonać instalację gniazd wtykowych 2x230V+), p/t np. typu Impresja po 3 szt na ścianie działowej południowej oraz na ścianie północnej. Instalację oświetleniową oraz gniazd wtykowych należy wykonać pod tynkiem, zasilenie z szachtu nr 4 Zakładu Rehabilitacji.

- Montaż wentylatorów wyciągowych łazienkowych 150m3/h fi 120mm w pom. Natryskach
i WC.

- Odłączenia zasilania do wanien dla masażu wodnego i ponowne podłączenie po wykonaniu posadzki z terakoty.

- Gniazda końcowe telefoniczne zdemontować do remontu i ponownie zamontować
i oznaczyć wg wcześniejszego schematu.

III. Roboty sanitarne – Szczegółowy opis wg Załącznika AOT.M. Nr 9.

UWAGA DO MATERIAŁÓW UŻYTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych w celu określenia parametrów technicznych danego materiału. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach nie gorszych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie  pozycji przedmiarowych  załączonego Przedmiaru Robót.

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na  II piętrze bloku „B”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się w czynnym Szpitalu.

ETAP  3

– Pomieszczenia Sali Ćwiczeń - Nr 3/8; 3/9; 3/10; Przebieralnia 3/12; 3/13; WC - 3/12a; 3/13b; Natryski - 3/12b; 3/13a

I)	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

- Demontaż skrzydeł drzwi płycinowych do renowacji.

- Demontaż drzwi wraz z futrynami polegających wymianie na nowe.

- Skucie i wywiezienie okładzin ścian z płytek  z glazury gr. 7 mm.

- Skucie i wywiezienie posadzki z terakoty gr. 10 mm.

- Zerwanie i wywiezienie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina rulonowa PCV) wraz z cokołami z wywiniętymi na ścianę w pom Przebieralnia damska i męska oraz cokołów z wywinięciem na ścianę w Sali Ćwiczeń.

- Zeszlifowanie powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Oczyszczenie, odpylenie podłoża oraz wybranie niestabilnego podłoża powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- W miejscach uszkodzeń naprawienie posadzek cementowych  zaprawą szybkotwardniejącą przyjęto około 30% powierzchni powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Zagruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi pod wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 5 mm z masy samopoziomującej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC z wywinięciem    na ściany wysokości 10 cm. o parametrach wskazanych w pkt. C -Wytyczne dot. materiałów.

- Połączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego.

- Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej, głębokość około 6 cm /szerokość około 6 cm - do starych lokalówek i do wymienianego zasilenia w wodę zimną  sedesów.

- Demontaż zabudów odpływów od wpustów punktowych na I piętrze w Laboratorium.

- Wykonanie  tynków cementowo – wapiennych kat. III.

- Wykonanie hydroizolacji zapewniając szczelność stropu wokół rur kanalizacyjnych PVC-U 110.

- Wykonanie hydroizolacji w natryskach  na całej powierzchni posadzki oraz na ścianach do wysokości 200cm stosując maty i taśmy uszczelniające oraz folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne. Wykonanie hydroizolacji na całej powierzchni posadzki WC oraz na ścianach do wysokości 15cm.

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy   po skutej posadzce z terakoty.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie posadzek i powierzchnie sufitów.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie pionowe ściany.

- Obłożenie ściany płytkami ceramicznymi ściennymi gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić z Użytkownikiem ).

- Wykonanie tzw. fartuchów umywalkowych z płytek ceramicznych ściennych gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić
z Użytkownikiem ).

- Przygotowanie podłoża - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej.

- Montaż płytek ceramicznych podłogowych  gat. I o gr. 9mm – 11mm i wymiarze 30cm x 30cm układanych     w spoinę  – (kolor uzgodnić z LZR).

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.

- Malowanie 2 – krotne sufitów farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie
i ścieranie śnieżnobiałą.

- Malowanie 2 – krotne ścian Przebieralni damskiej i męskiej Nr 3/12 i 3/13 farbą lateksową zmywalną odporną    na szczotkowanie i ścieranie.

- Wykonanie powłoki ściennej z tapety natryskowej, zmywalnej w pomieszczeniach Sali Ćwiczeń.

- Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej z ewentualną ich naprawą farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.  Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach.

- Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych  farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne grzejników radiatorowych wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne kabin UGUL do ćwiczeń w podwieszeniu wykonanych
z osiatkowanych elementów farbą olejną białą  dopuszczoną  do stosowania
w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Wymiana klamek z szyldami w drzwiach  nie podlegających wymianie.

- Dostawa i montaż drzwi wraz z futryną regulowaną nakładaną i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. 90cmx200cm – pom. szatni 3/12 i 3/13.

- Dostawa i montaż drzwi wraz z futryną regulowaną nakładaną i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym.110cmx200cm – pom. sala ćwiczeń 3/8.

- Dostawa i montaż taśm ochronnych PCV  gr. 3mm , o warstwie  zewnętrznej z akrylu bardzo odpornej na zadrapania, na wys. 100cm góra (szer. taśmy 20cm) na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Dostawa i montaż pionowych narodników ochronnych PCV wzmocnionych wys. 150cm,   70mm x 70mm  wg. części rysunkowej , o estetycznych zakończeniach , dwupłaszowej budowy, wewnętrzna warstwa wykonana  z aluminium , zewnętrzny profil absorbujący wykonany z polichlorku winylu.

- Dostawa i montaż pionowych narodników ochronnych PCV  wys. 150cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej, wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

- Montaż drzwi łazienkowych, płycinowych po renowacji.

- Naprawa zabudowy rur kanalizacyjnych wykonanej z płyty karton-gips impregnowanej wodoodpornej na ruszcie metalowym piętro niżej w Laboratorium Centralnym.

- Malowanie 2 – krotne obudów rur instalacji kanalizacyjnej wykonanej z płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych wraz z gruntowaniem (pom. piętro niżej) -   farbą lateksową zmywalną odporną      na szczotkowanie i ścieranie  śnieżnobiałą.

- Montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji.

- Montaż kratek PCV wentylacji grawitacyjnej z regulowana żaluzją.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji wod.-kan z blachy malowanej proszkowo białych z zamkiem na magnes o wym. 30cm x 30cm.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji c.o. z blachy kwasoodpornej o wym. 15cm x 15cm.

- Odczyszczenie kratek wentylacji mechanicznej wykonanych z blachy nierdzewnej oraz obudów kanałów wentylacji mechanicznej z płyty laminowanej wraz z wymianą ćwierćwałków  wykończeniowych na styku sufitu i obudowy.

- Dostawa i  montaż pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, dozowniki na mydło w płynie, dozowniki na środek dezynfekcyjny,  lustra.

- Dostawa i montaż poręczy prostych ściennych prysznicowych.

- Dostawa i montaż zasłony  prysznicowej  wraz z prowadnicą ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowaną 80cm - 100cm  + zasłona wodoodporna wym 100cm x 200cm.

- Dostawa i montaż wieszaka ubraniowego ściennego do pom. Natrysku.

- Dostawa i montaż wieszaków ubraniowych  ściennych z półką ze stali nierdzewnej dł. 120 cm. w Przebieralni damskiej i męskiej.

- Wykonanie numeracji pomieszczeń oraz oznakowania funkcji (informacja wizualna dla pacjenta) wg przykładowego sposobu oznaczenia – Załącznik Nr 12.

- Wywiezienie gruzu po rozkuciach odległość do 7 km.

- Dostawa zestawów krzeseł-siedzisko łączone po 3 sztuki i 4 sztuki na końcach połączonych (stelaż metalic, pokrycie skóra ekologiczna w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem ) zestawy czterokrzesłowe i trzykrzesłowe.

Uwagi do wykonywanych prac:

- Na całości powierzchni posadzki   natrysków oraz na całej powierzchni ścian do wysokości 200cm  przed przyklejeniem płytek ceramicznych należy wykonać hydroizolację stosując maty i taśmy uszczelniające oraz  folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne (ujęte w przedmiarze robót ogólnobudowlanych),

- Do spoinowania płytek ceramicznych należy zastosować elastyczne fugi wodoodporne epoksydowe,

- Otworzyć zabudowy odpływów kanalizacyjnych  od wpustów punktowych i odpływów kanalizacyjnych od misek ustępowych  piętro niżej, a następnie odbudować je i pomalować.

- Wymiana wykładziny rulonowej PCV: Wszystkie uszkodzenia i ubytki w podłożu i posadzce  muszą być naprawione przed przyklejeniem wykładziny PCV. Powierzchnia powinna być wolna od kurzu
i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wyrównana poprzez zeszlifowanie  powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy posadzki należy zwrócić uwagę na to,  aby poziom gotowych posadzek był równy na całej powierzchni (bez uskoków w progach i na połączeniach z posadzką PCV niepodlegającą wymianie). Krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny
z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

II)	Roboty elektryczne, niskoprądowe i informatyczne:

- Wymiana istniejących opraw żarowych nadumywalkowych  na nowe typu LED  o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw żarowych sufitowych   na nowe typu LED  o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych nasufitowych OKPw 2x36W na nowe  typu LED. Oprawy należy dobrać w sposób gwarantujący równoważne natężenie oświetlenia.

- Wymiana wszystkich łączników p/t oświetleniowych .

- Wymiana wszystkich gniazd wtykowych elektrycznych 2x230V+0  p/t .

- Wykonanie dodatkowych gniazd w kanale PCV dla czterech gniazd podwójnych elektrycznych i dla gniazd teleinformatycznych (zasilanie do szachtu Nr 2) w pom Sala Ćwiczeń.

- Wykonanie dodatkowych podwójnych punktów okablowania informatycznego w sali do ćwiczeń indywidualnych nr 3/10.  Standard okablowania poziomego – kat. 6.

- Dostaw i montaż wentylatorów wyciągowych łazienkowych 150m3/h fi 120mm w pom. Natryskach.

- Gniazda końcowe telefoniczne zdemontować do remontu i ponownie zamontować
i oznaczyć wg wcześniejszego schematu.

III. Roboty sanitarne – Szczegółowy opis wg Załącznika AOT.M. Nr 9.

UWAGA DO MATERIAŁÓW UŻYTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych w celu określenia parametrów technicznych danego materiału. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach nie gorszych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie  pozycji przedmiarowych  załączonego Przedmiaru Robót.

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na  II piętrze bloku „B”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się w czynnym Szpitalu.

ETAP  4

– Pomieszczenia 3/31; 3/14; 3/15; 3/15a 3/11; 3/3a;  Korytarz

I)	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

- Demontaż skrzydeł drzwi płycinowych do renowacji.

- Demontaż drzwi wraz z futrynami polegających wymianie na nowe.

- Demontaż sufitu podwieszanego z paneli blachy powlekanej.

- Skucie i wywiezienie okładzin ścian z płytek  z glazury gr. 7 mm.

- Skucie i wywiezienie posadzki z terakoty gr. 10 mm.

- Zerwanie i wywiezienie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina rulonowa PCV) wraz z cokołami z wywiniętymi na ścianę.

- Zeszlifowanie powierzchni  pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Oczyszczenie, odpylenie podłoża oraz wybranie niestabilnego podłoża powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- W miejscach uszkodzeń naprawienie posadzek cementowych  zaprawą szybkotwardniejącą przyjęto około 50% powierzchni powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV.

- Zagruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi pod wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV .

- Wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 5 mm z masy samopoziomującej powierzchni pod posadzki z wykładziny rulonowej PCV .

- Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC  z wywinięciem    na ściany wysokości 10 cm. o parametrach wskazanych w pkt. C -Wytyczne dot. materiałów.

- Połączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego.

- Montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowych zmywalnych.

- Demontaż zabudów odpływów kanalizacyjnych od brodzików na I piętrze w Laboratorium.

- Wykonanie  tynków cementowo – wapiennych kat. III.

- Wykonanie hydroizolacji zapewniając szczelność stropu wokół rur kanalizacyjnych PVC-U 110.

- Wykonanie hydroizolacji w natryskach  na całej powierzchni posadzki oraz na ścianach do wysokości 200cm stosując maty i taśmy uszczelniające oraz folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne. Wykonanie hydroizolacji na całej powierzchni posadzki WC oraz na ścianach do wysokości 15cm.

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy   po skutej posadzce z terakoty.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie posadzek i powierzchnie sufitów.

- Gruntowanie podłoży preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoży - głęboko penetrującymi grunt "bezrozpuszczalnikowymi " - powierzchnie pionowe ściany.

- Obłożenie ściany płytkami ceramicznymi ściennymi gr. 5 – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić z Użytkownikiem ).

- Wykonanie tzw. fartuchów umywalkowych z płytek ceramicznych ściennych gr. 5mm – 7 mm o wymiarach np. 25cm x 35cm  lub 30cm x 40cm  gat. I      na spoinę (kolor uzgodnić
z Użytkownikiem ).

- Przygotowanie podłoża - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej.

- Montaż płytek ceramicznych podłogowych  gat. I o gr. 9mm – 11mm i wymiarze 30cm x 30cm układanych     w spoinę  – (kolor uzgodnić z LZR).

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.

- Malowanie 2 – krotne sufitów farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie
i ścieranie śnieżnobiałą.

- Malowanie 2 – krotne ścian  farbą lateksową kolor zmywalną odporną    na szczotkowanie
i ścieranie.

- Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej oraz obudów szachtów instalacyjnych
– z ewentualną ich naprawą farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania
w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty. Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach.

- Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych  farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Malowanie 2 – krotne grzejników radiatorowych wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Wymiana klamek z szyldami w drzwiach niepodlegających wymianie.

- Dostawa i montaż drzwi wraz z futryną regulowaną nakładaną i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. 90cmx200cm – pom. 3/15.

- Dostawa i montaż drzwi wraz z futryną regulowaną nakładaną i okuciami. Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF , warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”  . Powierzchnia malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RAL i NCS o wym. 80cmx200cm – pom. 3/31; 3/14

- Naprawa zabudowy rur kanalizacyjnych wykonanej z płyty karton-gips impregnowanej wodoodpornej na ruszcie metalowym piętro niżej w Laboratorium Centralnym.

- Malowanie 2 – krotne obudów rur instalacji kanalizacyjnej wykonanej z płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych wraz z gruntowaniem (pom. piętro niżej) -   farbą lateksową zmywalną odporną      na szczotkowanie i ścieranie  śnieżnobiałą.

- Dostawa i montaż odbojoporęczy PCV na wys. 100cm ( góra) wg części rysunkowej, ergonomicznych i wygodnych, o specjalnie wyprofilowanym kształcie ułatwiającym poruszanie się , o wzmocnionej konstrukcji rdzeniem aluminiowym, która  zabezpieczy ściany i zamortyzuje uderzenia, na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Dostawa i montaż taśm ochronnych PCV  gr. 3mm , o warstwie  zewnętrznej z akrylu bardzo odpornej na zadrapania, na wys. 100cm góra (szer. taśmy 20cm) na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Montaż pionowych narodników ochronnych PCV wzmocnionych wys. 150cm,   70mm x 70mm  wg. części rysunkowej , o estetycznych zakończeniach , dwupłaszowej budowy, wewnętrzna warstwa wykonana  z aluminium , zewnętrzny profil absorbujący wykonany
z polichlorku winylu.

- Dostawa i montaż pionowych narodników ochronnych PCV  wys. 150cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej , wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

- Montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji.

- Dostawa i montaż kratek PCV wentylacji grawitacyjnej z żaluzją regulowaną.

- Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych instalacji c.o. z blachy kwasoodpornej o wym. 15cm x 15cm.

- Dostawa i montaż zasłony  prysznicowej  wraz z prowadnicą ze stali nierdzewnej fi 25mm regulowaną 80cm- 100cm  + zasłona wodoodporna wym 100cm x 200cm

- Dostawa i  montaż pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, dozowniki na mydło w płynie, dozowniki na środek dezynfekcyjny,  lustra.

- Dostawa i montaż poręczy prostych ściennych prysznicowych.

- Dostawa i montaż wieszaka ubraniowego ściennego do pom. Natrysku.

- Dostawa i montaż wieszaków ze stali nierdzewnej ubraniowych  ściennych  z półką dł. 120 cm.

- Wykonanie numeracji pomieszczeń oraz oznakowania funkcji (informacja wizualna dla pacjenta) wg przykładowego sposobu oznaczenia – Załącznik Nr 12.

- Wywiezienie gruzu po rozkuciach odległość do 7 km.

- Dostawa zestawów krzeseł-siedzisko łączone po 3 sztuki, 4 sztuki i 5 sztuk na końcach połączonych (stelaż metalic, pokrycie skóra ekologiczna w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem ) zestawy pięciokrzesłowe, czterokrzesłowe, trzykrzesłowe.

Uwagi do wykonywanych prac:

- Na całości powierzchni posadzki   natrysków oraz na całej powierzchni ścian do wysokości 200cm  przed przyklejeniem płytek ceramicznych należy wykonać hydroizolację stosując maty i taśmy uszczelniające oraz  folię (gumę ) w płynie lub odpowiednie masy izolacyjne (ujęte w przedmiarze robót ogólnobudowlanych),

- Do spoinowania płytek ceramicznych należy zastosować elastyczne fugi wodoodporne epoksydowe,

- Otworzyć zabudowy odpływów kanalizacyjnych  od wpustów punktowych i odpływów kanalizacyjnych od misek ustępowych  piętro niżej, a następnie odbudować je i pomalować.

- Wymiana wykładziny rulonowej PCV: Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszą być naprawione przed przyklejeniem wykładziny PCV. Powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wyrównana poprzez zeszlifowanie  powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy posadzki należy zwrócić uwagę na to,  aby poziom gotowych posadzek był równy na całej powierzchni (bez uskoków w progach i na połączeniach z posadzką PCV niepodlegającą wymianie).Krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

II)	Roboty elektryczne, niskoprądowe i informatyczne:

- Wymiana istniejących opraw żarowych nadumywalkowych  na nowe typu LED  o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż, po montażu nowego sufitu podwieszanego.

- Wymiana istniejących opraw żarowych sufitowych   na nowe typu LED o natężeniu oświetlenia równoważnym.

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych nasufitowych OKPw 2x36W na nowe  typu LED. Oprawy należy dobrać w sposób gwarantujący równoważne natężenie oświetlenia.

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufit podwieszany o wym. np. 60cm x 60cm,  Typu LED z kloszem z szyby hartowanej mlecznej.  Zamienniki LED dla opraw OKPm 2x36W   należy dobrać w sposób gwarantujący równoważne  natężenie oświetlenia.

- Wymiana wszystkich łączników p/t oświetleniowych.

- Wymiana wszystkich gniazd wtykowych elektrycznych 2x230V +0  p/t.

- Montaż wentylatorów wyciągowych łazienkowych  150m3/h fi 120mm w pom. Natryskach.

- Wykonanie całkowicie nowej instalacji przyzywowej  z oprzewodowaniem i urządzeniami końcowymi. Stare instalacje przyzywowe w pomieszczeniach sanitarnych nr 3/12a, 3/12b, 3/13a, 3/13b, 3/15a, 3/23, 3/24 i 3/21 zdemontować w ich miejsce wykonać całkowicie nową instalacje z oprzewodowaniem i urządzeniami końcowymi. Pomieszczenie 3/21 instalacja do zdemontowania bez montowania nowej.  Parametry funkcjonalno użytkowe przyzywówki pozostają bez zmian.  Wspólny sygnalizator dźwiękowy (dźwięk o natężeniu słyszalnym na całym korytarzu i pomieszczeniach przyległych najlepiej z możliwością regulacji natężenia) umieszczony nad szachtem elektrycznym w który umieszczone będą podzespoły sterujące przyzywówki. W pomieszczeniach nadzorowanych umieszczone przyciski pociągowe, nad drzwiami tych pomieszczeń dedykowane lampki sygnalizacyjne czerwone, a obok tych drzwi dedykowane moduły kasujące. Dla pomieszczeń 3/12a, 3/12b, 3/13a , 3/13b, 3/15a z dostępem pośrednim od korytarza 3/3 wykonać dodatkową sygnalizację świetlną widoczną z korytarza 3/3 (nad drzwiami pomieszczeń 3/12, 3/13, 3/15).

- Wykonanie punktu dystrybucyjnego w postaci szafki wiszącej 8U oraz wykonanie połączenia światłowodowego – 6 włókien między nowym punktem dystrybucyjnym a pom. serwerowni I piętro blok B Nr 2/51.

- Wykonanie dodatkowych podwójnych punktów okablowania informatycznego w pok. Kierownika nr 3/31 oraz w Rejestracji 3/3a. Standard okablowania poziomego – kat. 6.

- Wykonanie połączenia światłowodowego – 6 włókien – między nowym punktem dystrybucyjnym a pomieszczeniem serwerowni na pierwszym piętrze bloku B  pom. nr 2/51.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej nowej instalacji elektrycznej: sprawdzenie
i pomiar obwodów elektrycznych nn 1-fazowych; Badanie i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania.

- Gniazda końcowe telefoniczne zdemontować do remontu i ponownie zamontować
i oznaczyć wg wcześniejszego schematu.

III. Roboty sanitarne – Szczegółowy opis wg Załącznika AOT.M. Nr 9.

UWAGA DO MATERIAŁÓW UŻYTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych w celu określenia parametrów technicznych danego materiału. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach nie gorszych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie  pozycji przedmiarowych  załączonego Przedmiaru Robót.

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na  II piętrze bloku „B”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się w czynnym Szpitalu.

C. WYTYCZNE Dot. MATERIAŁÓW

Wytyczne do rodzajów materiałów (wszystkie materiały Wykonawcy):

Powłoki malarskie:

- Farba lateksowa wewnętrzna  (odporna na szczotkowanie i zmywanie).

- Powierzchnie wcześniej malowane farbami olejnymi należy pomalować farbą olejną białą matową.

- Do pomieszczeń hydroterapii farby emulsyjne lateksowe z dodatkiem silikonu do pomieszczeń o zwiększonej odporności na wilgoć, odporne na zmywanie i szorowanie,
z powłoką zabezpieczającą przed rozwojem bakterii i grzybów – do pomieszczeń wilgotnych -  Sufit i ściany

- Powierzchnię ościeżnic, grzejników, wsporników, „gałązek” itp. pomalować farbą uniwersalną nawierzchniową do metalu koloru białego dopuszczoną  do stosowania
w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

- Powierzchnię drzwi płycinowych i innych elementów drewnianych pomalować farbą olejną białą nawierzchniowa do drewna dopuszczoną  do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, odporną na dezynfektanty.

Naprawa podłoża:

- Środek impregnacyjno - wzmacniający do podłoży - głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" .

- Zaprawa samopoziomująca.

- Zaprawa szybko twardniejąca.

Płytki ceramiczne:

- Płytki ceramiczne podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie (klasa 4). Mają spełniać  następujące  wymagania: nasiąkliwość wodna min. 3  %, odporność na plamienie min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 5, właściwości antypoślizgowe min. R10
o wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm lub większe.

- Płytki układać na elastycznej zaprawie klejowej.

- Do spoinowania stosować zaprawę elastyczną.

- Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny
o szerokości  0,3  cm.  Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach  od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać prostoliniowo.

Wszystkie okładziny ścienne powinny posiadać atest łatwo zmywalności oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia

Zabezpieczenie ścian:

- Montaż odbojoporęczy PCV na wys. 100cm ( góra) wg części rysunkowej, ergonomicznych i wygodnych, o specjalnie wyprofilowanym kształcie ułatwiającym poruszanie się,
o wzmocnionej konstrukcji rdzeniem aluminiowym, która  zabezpieczy ściany i zamortyzuje uderzenia, na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Montaż taśm ochronnych PCV  gr. 3mm , o warstwie  zewnętrznej z akrylu bardzo odpornej na zadrapania, na wys. 100cm góra (szer. taśmy 20cm) na wys. 30cm dół  (szer. taśmy 30cm)  wg. części rysunkowej.

- Montaż pionowych narodników ochronnych PCV wzmocnionych wys. 150cm,   70mm x 70mm  wg. części rysunkowej , o estetycznych zakończeniach , dwupłaszowej budowy, wewnętrzna warstwa wykonana  z aluminium , zewnętrzny profil absorbujący wykonany
z polichlorku winylu.

- Montaż pionowych narodników ochronnych PCV  wys. 150cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej , wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

- Montaż pionowych narodników ochronnych PCV  wys. 210cm,  50mm x 50mm   wg. części rysunkowej , wykonanych z żywicy winylowej z akrylem, odpornych na uszkodzenia.

Wykładzina podłogowa rulonowa PCV:

- Do wykonania posadzek zastosować 	wykładzinę rulonową typu PCV homogeniczną Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem. W miejscach naprawy - kolor zbliżony do wykładziny nie podlegającej wymianie.

- Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.

- Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.

- Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy
z plastykowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze do stosowanym do koloru spawanej  wykładziny).

- Krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

MINIMALNA CHARAKTERYSTYKA WYKŁADZINY

| Dane techniczne | Wykładzina PCV homogeniczna |
| --- | --- |
| Klasa użytkowa | 34 |
| Grubość całkowita | 2,0 mm |
| Warstwa użytkowa | 2,0 mm |
| Zabezpieczenie powierzchni | IQ PUR |
| Grupy ścieralności: Ubytek grubości Ubytek objętości | Grupa P: ≤ 0,15 mm Grupa P: ≤ 4,0 mm3 |
| Wgniecenie resztkowe | ≤ 0,1 mm |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | Odporna |
| Odporność na światło | ≥ 7 |
| Odporność chemiczna | Doskonała |
| Właściwości elektrostatyczne | < 2kV |
| Oddziaływanie nóg mebli | Odporna |
| Klasa ogniotrwałości | ≥ 8 kW/m2 Bfl s1 |
| Właściwości elektrostatyczne | ≤ 2kW 5x104 ≤ R ≤106 Ω |
| Opór elektryczny | R ≤ 109 ΏΩ R1 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω R2 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω ≤ 3,5 x 107Ω |
| Odporność chemiczna | Bardzo dobra |
| Odporność na bakterie i grzyby | Odporna |
| Klasa czystości |  |
| Właściwości antypoślizgowe | R9 ≥ 0,3; klasa DS |

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

D. WYTYCZNE I WARUNKI WYKONANIA

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

· Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z z 2017r. poz. 1332.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014  poz. 1278.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.
z 2012 r. poz. 739).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1129)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. powinna obejmować cały zakres realizowanych zadań.

- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane
i normy.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy.

- Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które powinno być określone
w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierającym:

- Stronę tytułową zawierającą: nazwę etapów, łączną cenę netto, VAT, cenę brutto, osobę sporządzającą, datę sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,

- Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje ujęte w poszczególnych etapach według Przedmiaru Robót. Pozycje powinny zawierać: ilość, cenę jednostkową netto,  wartość pozycji netto (ilość x cena jednostkowa netto).

- Ostatnia strona powinna zawierać podsumowanie  wszystkich etapów (cenę netto, VAT, cenę brutto). Koszt brutto ze strony 1 powinien być identyczny jak koszt brutto dla czterech zadań wyliczony na stronie ostatniej.

- Kosztorys ofertowy należy  podzielić na oddzielne cztery Etapy.

Osoby do kontaktów w Dziale Obsługi Technicznej.

Tel.: 84 677 3333; fax: 84 638 6669

- Branża konstrukcyjno – budowlana: inż. Ryszard Władyga, Jadwiga Derencz, mgr inż.Oliwia Janowska – tel. 84 677 3250; 84 677 3899,

- Branża sanitarna: mgr inż. Sławomir Strach - 84 677 3896,

- Branża elektryczna i niskoprądowa : Mieczysław Smarkala, Andrzej Krupa - tel. 84 677 3779; 84 677 3780,

- Instalacje wentylacyjno + klimatyzacyjne: mgr Janina Wiśniewska - 84 677 3027,

- Instalacje komputerowe: mgr Krzysztof Zdeb - 84 677 3775.

Planowany termin przeprowadzenia remontu w terminie:

I etap		- od  ..............2018 r. do ............12018r.

II etap	 	- od  ..............2018 r. do ............12018r.

III etap	- od  ..............2018 r. do ............12018r.

IV etap	- od  ..............2018 r. do ............12018r.

– ................. dni od daty podpisania protokółu przekazania pomieszczeń dla Wykonawcy.

W załączeniu:

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – Inwentaryzacja – Zał Nr 1.

- Rysunek – rzut Laboratorium Centralnego I piętro bl. „B strona lewa - Inwentaryzacja – Zał Nr 2.

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – Przebudowa – Zał Nr 3.

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – Podział na etapy – Zał Nr 4.

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – Posadzki i sufit podwieszany– Zał Nr 5.

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – okładziny ścienne
i powłoki malarskie– Zał Nr 6.

- Rysunek – rzut Zakładu Rehabilitacji  II piętro bl. „B strona lewa – zabezpieczenie ścian
i naroży – Zał Nr 7.

- Instalacje wod-kan. piony – Zał Nr 8.

- Szczegółowy opis robót wodno-kanalizacyjnych – Zał Nr 9.

- Instalacje wod-kan - Zakład Rehabilitacji – Zał. Nr 10.

- Instalacje wod-kan – Centralne Laboratorium – Zał. Nr 10A.

- Rzut pionowy ściany pom. 3/6 i 3/7 – Zał Nr 11.

- Rzut pionowy ściany pom. 3/221 – Zał Nr 12.

- Przykładowe oznakowanie Zakłady Rehabilitacji – Zał Nr 13.

- Przykładowy wzór parawanów (kotar) – Zał nr 14.

- Przykładowy wzór siedzisk dla pacjentów – Zał. nr 15.

2.   Część informacyjna:

2.1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomości na cele budowlane

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadcza, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr  84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8 w obrębie ewidencyjnym  1 – MIASTO ZAMOŚĆ w jednostce ewidencyjnej  MIASTO ZAMOŚĆ  na cele budowlane, wynikające z tytułu: Nieodpłatne użytkowanie stanowiące własność Województwa Lubelskiego; Uchwała nr CJ 1573/2000  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 07.06.2000 roku.

2.2. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

  - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

  - Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia: Roboty remontowe należy wykonać
w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz o przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia obowiązujące na dzień przygotowywania Programu Remontu.

- Pozostałe według punktu 1.2  - D. Wytyczne i warunki wykonania.

3.  Część rysunkowa według załącznika do punktu 1.2

4.  Przedmiary Robót (we wszystkich branżach) z podziałem na etapy

wykonywania robót.

Opracowali pracownicy Działu AOT.R:    R.Władyga;    J.Derencz;  Oliwia Janowska