Zadanie nr 1


Komputer osobisty – 166 szt. 
	Lp.
	Atrybut 
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny desktop lub  typu all-in-one 
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2.
	 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
	Tak
	

	4.
	Technologia
	Elementy komputera takie jak płyta główna w standardzie komputerów desktopowych.
	Tak
	

	5.
	Procesor
	Procesor nie mniej niż 5400 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Dedykowany układ chłodzenia w zestawie.
	Tak, podać
	

	6.
	Pamięć operacyjna
	Pojemność min. 8 GB  (w jednej kości), min. 1x wolne gniazdo na kość RAM
	Tak, podać
	

	7.
	Karta graficzna
	Zintegrowana (dopuszczamy karty zewnętrzne PCI-Express). Wyposażenie dodatkowe 1xHDMI
	Tak, podać
	

	8.
	Karta sieciowa 
	Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps
	Tak, podać
	

	9.
	Pamięć masowa
	Dysk twardy o pojemności min. 256 GB SSD M.2
	Tak, podać
	

	10.
	Wyposażenie
	Liczba portów USB – nie mniej niż 4 ,w tym min. 2 USB 3.0. Porty słuchawek i mikrofon.
	Tak, podać
	

	11.
	Klawiatura, mysz optyczna
	Mysz i klawiatura w standardzie USB, długość kabla sygnałowego USB min 170 cm  zarówno w klawiaturze i myszy, nie dopuszczamy przedłużek okablowania, klawiatura w układzie standardowym (klawisze funkcyjne dodatkowe - takie jak uśpienie, obsługa multimediów, itp. w miejscach „dodatkowych” - nie kolidujących z klasycznym układem klawiszy)
	Tak, podać
	

	12.
	Napędy
	Funkcja: odczyt – zapis Standard: DVD RW
	Tak
	

	13.
	System operacyjny
	Licencja (nieograniczona w czasie) na system operacyjny Windows 10 Professional  64-bit PL lub rozwiązanie równoważne (tj. w polskiej wersji językowej), zapewniające możliwość instalacji i poprawnego działania wszystkich aplikacji obsługiwanych przez ww. system, w tym aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, m.in.: Microsoft Office Professional 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Płatnik (ZUS) oraz KS-PPS firmy Kamsoft, zapewniająca dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, pozwalające na wielokrotne instalowanie systemu bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu. 

System dostarczony fabrycznie nowy, nieaktywowany na komputerze, naklejka licencyjna nienaklejona na jednostce.

Pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz grup użytkowników.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.
	Tak, podać
	

	14.
	Ekran:
	
	
	

	15.
	Przekątna:
	min. 21,5”
	Tak, podać
	

	16.
	Jasność [cd/m² ]:
	200
	Tak
	

	17.
	Powłoka matrycy:
	Matowa
	Tak
	

	18.
	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	

	19.
	Inne:
	Komplet kabli.
	Tak
	


Zadanie nr 2  

Komputer osobisty typ 2 – 6 szt.

	Lp.
	Atrybut 
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny, typ obudowy tower.
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2.
	
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3.
	Zastosowanie
	Aplikacje bazodanowe i wirtualizacja.
	Tak
	

	4.
	Procesor
	Wielordzeniowy.

Obsługa Wirtualizacji 
Procesor nie mniej niż 6500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Dedykowany układ chłodzenia w zestawie.
	Tak, podać
	

	5.
	Pamięć operacyjna
	Pojemność min. 32 GB RAM .
	Tak, podać
	

	6.
	Wydajność grafiki
	Zintegrowana lub PCI-Express
Wyposażenie 1x DVI + 2x DisplayPort, karta musi posiadać możliwość podłączenia i jednoczesnej pracy dwóch monitorów w trybie "Pulpit rozszerzony"
	Tak, podać
	

	7.
	Płyta Główna 
	Wymagane interfejsy i wsparcie dla:
- M.2 PCIe NVMe 3.1 lub nowszy
	Tak, podać
	

	8.
	Parametry pamięci masowej
	Pierwszy dysk twardy:
SSD o pojemności minimum 256 GB  PCIe x4 NVMe

Prędkość odczytu nie mniejsza niż: 3000 MB/s

Prędkość zapisu nie mniejsza niż: 1000 MB/s

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.1 x4

Niezawodność MTBF: minimum 1 600 000

Drugi dysk twardy:
Pojemność min 2 TB 3,5 cala. SATA III, Przeznaczenie serwerowe, Cache (MB) 128, Obroty na min.7200, Nominalny czas pracy  (godz.) 2 000 000
	Tak, podać
	

	9.
	Wyposażenie
	Liczba portów USB – co najmniej 8 (w tym na panelu przednim 2), obsługa USB 3.0, mysz i klawiatura w standardzie USB, długość kabla sygnałowego USB min 170 cm  zarówno w klawiaturze i myszy, nie dopuszczamy przedłużek okablowania, klawiatura w układzie standardowym (klawisze funkcyjne dodatkowe - takie jak uśpienie, obsługa multimediów, itp. w miejscach „dodatkowych”- nie kolidujących z klasycznym układem klawiszy), Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Aluminiowa kieszeń na dysk HDD 3,5cala SATA  montowana w standardowe miejsce montażowe 5,25 cala w obudowie komputera. 

Wewnętrzny czytnik kart pamięci USB 3.0

Obsługiwane karty pamięci.
T-Flash, MultiMediaCard, SM, Micro SD, Memory Stick, IBM Microdrive, SD, Hitachi Microdrive, Memory Stick Pro, Seagate Microdrive, SDHC, Magicstor Microdrive, SM-ROM, Memory Stick Micro (M2), Micro SDHC, Memory Stick Duo, CompactFlash, Memory Stick Pro Duo
	Tak, podać
	

	10.
	Napędy
	Funkcja: odczyt – zapis

Standard: DVD\CD
	Tak
	

	11.
	System operacyjny
	Licencja (nieograniczona w czasie) na system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL lub rozwiązanie równoważne (tj. w polskiej wersji językowej), zapewniające możliwość instalacji i poprawnego działania wszystkich aplikacji obsługiwanych przez ww. system, w tym aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, m.in.: Microsoft Office Professional 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Płatnik (ZUS) oraz KS-PPS firmy Kamsoft, zapewniająca dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, pozwalające na wielokrotne instalowanie systemu bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu. 

System dostarczony fabrycznie nowy, nieaktywowany na komputerze, naklejka licencyjna nienaklejona na jednostce.

Pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz grup użytkowników.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów 
i użytkowników oferowanego rozwiązania.
	Tak, podać
	

	12.
	Niezawodność/jakość wytwarzania
	Wymagane jest oświadczenie że, sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO9001 oraz ISO 14001
	Tak, podać
	

	13.
	Obudowa komputera.
	Typ obudowy: Midi Tower

Elementy kontrolne na przednim panelu: Power, Reset

Waga nie mniejsza niż 4 kg

Materiał z którego wykonane są elementy nośne: Stal
	Tak, podać
	

	14.
	Wsparcie techniczne
	Dostęp do aktualnej bazy sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania

(opis uzyskania ww. informacji) Wymagana możliwość otwierania obudowy i dodawania komponentów w trakcie trwania gwarancji.
	Tak
	

	15.
	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	


Zadanie nr 3
Monitor LCD – 16 szt.
	Lp.
	Atrybut 
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1.
	Typ
	Monitor LCD 
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2.
	
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3.
	Przekątna:
	min. 23.8"; 60.5cm
	Tak, podać
	

	4.
	Jasność [cd/m² ]:
	250
	Tak
	

	5.
	Kontrast typowy
	1000 : 1 typowy
	Tak
	

	6.
	Kontrast dynamiczny
	5 000 000 : 1 ACR
	Tak
	

	7.
	Powłoka matrycy:
	Matowa
	Tak
	

	8.
	Format obrazu
	16:9
	Tak
	

	9.
	Rodzaj matrycy:
	IPS Panel Technology LED
	Tak
	

	10.
	Typ monitora 
	Ultra Slim (Monitor z bardzo cienką ramką obudowy, przeznaczony do tworzenia stanowisk składających się z kilku wyświetlaczy)
	Tak
	

	11.
	Czas reakcji matrycy [ms]:
	maks. 5
	Tak, podać
	

	12.
	Redukcja niebieskiego światła
	Redukcja niebieskiego światła
	Tak
	

	
	Flicker free
	Flicker free
	Tak
	

	13.
	Rodzaje wejść / wyjść:
	DVI – 1 szt

DisplayPort - 1 szt.
Dodatkowo 
	Tak, podać
	

	14.
	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy 
	Tak, podać
	

	15.
	Inne:
	Komplet kabli. 
	Tak
	


Zadanie nr 4

Drukarka laserowa typ I - 44 szt. 
	Lp.
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1.
	Drukarka laserowa typ I
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2.
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3.
	Drukarka laserowa o parametrach nie mniejszych niż:

· format A4,

· minimalna rozdzielczość 1200x1200 dpi,

· minimalna szybkość druku – 25 str./min, 

· szybkość procesora min. 350 Mhz, 

· pamięć 128 MB, 

· wydajność 200000 str./mies., 

· emulacja PCL5e,PCL 6 

· druk dwustronny wbudowany,

· interfejs USB, LAN 

· komplet kabli sygnałowych,

· gwarancja 24 miesiące
	Tak, podać
	


Zadanie nr 5
Drukarka laserowa typ II - 99 szt. 
	Lp.
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1.
	Drukarka laserowa typ II
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2.
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3.
	Drukarka laserowa o parametrach nie mniejszych niż:

· format A4,

· minimalna rozdzielczość 1200x1200 dpi,

· pamięć  64 MB,

· wydajność  80000 tys. str./mies.

· Emulacja PCL5e, PCL 6

· druk dwustronny wbudowany

· interfejs USB, LAN

· komplet kabli sygnałowych,

· gwarancja 24 miesiące
	Tak, podać
	


Zadanie nr 6

Serwer wymiany plików - 1 szt.
	Lp.
	Atrybut 
	Specyfikacja
	Wymagania
	Parametry oferowane

	1. 
	Typ
	Serwer wymiany plików
	Tak, podać model, typ, producenta i kraj pochodzenia
	

	2. 
	 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów
	Tak
	

	3. 
	Procesor
	Procesor nie mniej niż 6979 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Dedykowany układ chłodzenia w zestawie.
	Tak, podać
	

	4. 
	Obudowa
	Rack  19’
	Tak
	

	5. 
	Pamięć RAM
	64GB RAM 
	Tak
	

	6. 
	Ilość obsługiwanych dysków
	12 dysków 3,5” o maksymalnej pojemności 16TB każdy typu SATAIII
	Tak, podać
	

	7. 
	Ilość zainstalowanych dysków
	6 fizycznych dysków SATA3.5 cala o pojemności 6TB z przeznaczeniem do serwerów NAS
-Pojemność 6TB
-Interfejs SATA 6 Gb/s
-Klasa obr/min 7200 
-Ilość szt. 6
	Tak, podać
	

	8. 
	Zainstalowane karty rozszerzeń  
	Podwójna karta rozszerzeń M.2 SATA SSD dla pamięci podręcznej SSD
wyposażona w 2 dyski:
- Dysk SSD M2.SATA 250 GB 

 - Interfejs :SATA 6 Gb/s

 - Wytrzymałość (TWB) 100
	Tak, podać
	

	9. 
	Interfejsy Sieciowe
	4 x Gigabit (10/100/1000), 

Możliwość podłączenia dongla wireless przez port USB,

Możliwość podłączenia dodatkowej karty 10 Gigabit. 

Wsparcie dla Link Aggregation, Jumbo Frame oraz WOL.
	Tak, podać
	

	10. 
	Porty
	2 x USB3.0, 2 x Infiniband (przepustowość 12 Gb)
	Tak
	

	11. 
	Wskaźniki LED
	Status, LAN, HDD1 -12
	Tak
	

	12. 
	Obsługa RAID
	Basic, JBOD, RAID F1,0,1,5,6,10 + Hot Spare 1,5,6,10 i SHR. 
	Tak
	

	13. 
	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online
	Tak
	

	14. 
	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów
	Tak
	

	15. 
	System Operacyjny
	Windows XP i nowsze , MAC OSX 10.5 i nowsze, Ubuntu 9.04 i nowsze
	Tak, podać
	

	16. 
	Licencja na Kamery IP
	W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 75. Funkcja CMS.
	Tak
	

	17. 
	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP,
	Tak
	

	18. 
	Usługi
	Wsparcie dla High Availability, Serwer VPN, Central Management System, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Time Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall z kontrolą ruchu,  Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Floating Point, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN , Usługa DDNS, Certyfikaty Citrix, VMware vSphere 5.0, Zarządzanie przez komórkę, Virtual Drive, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID. Oficjalny certyfikat dla VMWARE VAAI z obsługą Full Copy, Block Zeroing i ATS – Hardware Assisted Locking (Atomic Test & Set). Kosz sieciowy dla CIFS, File Station, FTP, AFP i dla WebDAV. Linux kernel 3.2.11. SNMP v.3, Netatalk wersja 2.2.3., PHP wersja 7.2., Openssl wersja 1.0.1c, MailPlus, Migawka, Możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej, High Availability
	Tak, podać
	

	19. 
	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów,
	Tak
	

	20. 
	Język GUI
	Polski
	Tak
	

	21. 
	Pobór mocy
	Praca 127W / Hibernacja dysków 65W
	Tak
	

	22. 
	Certyfikaty 
	EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI
	Tak
	

	23. 
	System plików
	Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btfrs, FAT, NTFS, EXT4, EXT3, HFS+, exFAT
	Tak
	

	24. 
	Liczba wolumenów wewnętrznych
	Do 128
	Tak, podać
	

	25. 
	Liczba iSCSI Targetów
	Do 256
	Tak, podać
	

	26. 
	Liczba iSCSI LUN
	Do 512
	Tak, podać
	

	27. 
	Liczba kont użytkowników
	Do 16000
	Tak, podać
	

	28. 
	Liczba grup
	Do 512
	Tak, podać
	

	29. 
	Liczba udziałów
	Do 512
	Tak, podać
	

	30. 
	Ilość jednoczesnych połączeń
	2000 dla CIFS, FTP, AFP
	Tak, podać
	

	31. 
	Zasilanie
	Zasilanie redundantne 
	Tak
	

	32. 
	Pliki graficzne
	Obsługa plików z rozszerzeniem RAW
	Tak
	

	33. 
	Chłodzenie
	Aktywne
	Tak
	

	34. 
	Szyny Rack
	W Zestawie
	Tak
	

	35. 
	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy 
	Tak, podać
	


[image: image1.emf]
Zał. nr 5 do SIWZ - Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                                        14 z 14

