OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SIWZ
Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję długości nici w następującym zakresie: 

a) dla nici od 45 do 70 cm tolerancja długości nici + 10%; 

b) b) dla nici powyżej 70 cm tolerancja długości nici +5%;
	Zadanie  1 
NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO.  OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁANIANIA 56 DO 70 DNI
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	75 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	432

	2
	2
	75 cm
	27 mm
	½  koła
	okrągła
	432

	3
	0
	90 cm
	37 mm 
	½ koła
	okrągła
	2520

	4
	1
	75 cm 
	30 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	720

	5
	1
	75 cm
	27 mm
	½ koła
	okrągła
	432

	6
	0
	90 cm
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	290

	7
	0
	75 cm
	27 mm
	1/2 koła 
	okrągła
	792

	8
	2-0
	75 cm 
	30 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	3096

	9
	2-0
	75 cm 
	27 mm 
	1/2 koła
	okrągła 
	432

	10
	3-0
	75 cm 
	30 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	1584

	11. 
	3-0
	75 cm
	26 mm
	½ koła
	okrągła  
	720

	12 
	2-0
	120 cm
	26 mm
	½ koła
	okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem 
	18 szt.



	13.
	0
	120 cm
	26 mm
	½ koła
	okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem
	6 szt.

	 BEZ IGŁY (tolerancja długości nici + 10 cm)

	14
	2-0
	150 cm 
	-
	-
	bez igły
	72

	15
	3-0
	150 cm 
	-
	-
	bez igły
	290

	Zadanie  2 
NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, POWLEKANE MIESZANINĄ KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. OKRES CAŁKOWIETEGO WCHŁANIANIA 56 DO 70 DNI:


	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	1
	
	100 cm 
	65 mm 
	3/8 koła
	okrągła  tępa
	120

	2
	1
	
	90 cm 
	40 mm 
	1/2 koła
	okrągła przeciw zakłuciowa
	120

	3
	1
	
	70 - 75 cm 
	31 mm 
	haczyk
	okrągło - tnąca 
	1440

	4
	1
	
	75 cm 
	31 mm 
	1/2 koła
	okrągła - tnąca
	1080

	5
	0
	
	90 cm 
	40 mm 
	1 / 2 koła
	okrągła przeciw zakłuciowa
	120

	6
	0
	
	70 cm
	31 mm
	1 / 2 koła
	okrągło - tnąca
	1200

	7
	2-0
	
	75 cm 
	36 mm 
	1/2 koła
	okrągła rozwarstwiająca
	72

	8
	2-0
	
	75 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła rozwarstwiająca
	1584

	9
	3-0
	
	70 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	okrągła rozwarstwiająca
	1992

	10
	4-0
	
	75 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	okrągła rozwarstwiająca
	1320

	11
	5–0 
	
	75 cm
	17 mm
	½ koła
	okrągła rozwarstwiająca
	240

	Zadanie  3 
NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, WCHŁANIALNE, Z MIESZNINY GLIKONATU, O OKRESIE WCHŁANIANIA OD 60 DO 90 DNI:
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	1152

	2
	3-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	1656

	3
	3-0
	
	70 cm 
	24 mm 
	3/8 koła
	odwrotnie tnąca
	720

	Zadanie  4
NICI SYNTETYCZNE,  PLECIONE,  WCHŁANIALNE JEDNOBARWNE, POWLEKANE POLIGLIKONATEM (100% KWAS POLIGLIKOLOWY) 

O OKRESIE WCHŁANIANIA OD 60  DO 90 DNI:
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	Długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	                         90 cm
	40 mm
	1 /2 koła
	okrągła (lekko pogrubiona)
	432

	2
	2
	
	90 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła (lekko pogrubiona)
	1800

	3
	1
	
	90 cm 
	37 mm 
	1 /2 koła
	okrągła (lekko pogrubiona)
	1520

	4
	1
	
	70 cm
	30 mm
	1 / 2 koła
	okrągła (lekko pogrubiona)
	432

	5
	0
	
	90 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	1653

	6
	0
	
	90 cm
	30 mm
	1 / 2 koła
	okrągła
	1653

	7
	2-0
	
	90 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	1800

	8
	3-0
	
	70 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	1512

	BEZ IGŁY ( tolerancja długości nici + 10 cm)

	9
	1
	140 cm
	-
	-
	Bez igły
	216

	10
	2-0
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	576

	11
	3-0
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	576

	12
	4 – 0 
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	72

	Zadanie  5
NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, O WŁAŚCIWOŚCIACH PLASTYCZNEGO ODKSZTAŁCANIA WĘZŁA I KONTROLOWANYM ROZCIĄGU,  NIEWCHŁANIALNE, DO OPERACJI  NACZYNIOWYCH:
Z JEDNĄ IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	3-0
	
	75 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	192

	Z  DWIEMA  IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE

	2
	3-0
	
	90 cm 
	25 mm 
	1/2 koła
	dwie igły okrągłe cc z mikro ostrzem
	96

	3
	4-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	dwie igły okrągłe
	240

	4
	5-0
	
	90 cm 
	16 mm 
	1/2 koła
	dwie igły okrągłe  cc z mikro ostrzem
	624

	5
	5-0
	
	75 cm 
	13 mm 
	1/2 koła
	dwie igły  okrągłe cc z mikro ostrzem 
	144

	6
	5-0
	
	90 cm
	17 mm
	1/ 2 koła
	dwie igły okrągłe, czarne
	144

	7
	6-0
	
	60 cm
	13 mm
	1/ 2 koła
	dwie igły okrągłe  cc z mikro ostrzem
	336

	8
	7–0 
	
	60 cm
	11 mm
	3/8 koła
	dwie igły okrągłe cc z mikro ostrzem
	24

	Zadanie  6
NICI SYNTETYCZNE, POLIESTROWE, PLECIONE,  NIEWCHŁANIALNE, POWLEKANE SILIKONEM Z IGŁĄ I BEZ IGŁY, WYKONANE Z PRZĘDZY POLIPROPYLENOWEJ Z DODATKIEM TEREFLALANU ETYLENU;
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	
	75 cm
	37 mm
	1 /2 koła 
	okrągła
	432

	2
	2
	
	75 cm 
	37 mm 
	1/ 2 koła
	okrągła o czterech krawędziach ostrych
	2016

	3
	1
	
	75 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	1800

	4
	0
	
	75 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	2160

	5
	0
	
	75 cm 
	30 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	1008

	6
	2-0
	
	75 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	1296

	7
	2-0
	
	75 cm
	26 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	2520

	8
	3-0
	
	75 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	216

	9
	3–0 
	
	75 cm
	26 mm
	½ koła
	o czterech krawędziach ostrych
	2520

	10
	3-0
	
	75 cm
	17 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	864

	11
	4-0
	
	75 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe
	144

	12
	5
	
	4 x 75 cm 
	55 mm
	1/ 2 koła
	okrągła o czterech ostrych krawędziach 
	432

	BEZ IGŁY 

	13
	0
	
	      150 + /-10 cm  
	-
	-
	bez igły,cięte
	1548

	14
	2-0
	
	75 cm x 2
	-
	-
	bez igły,cięte
	2880

	15
	3-0
	
	45 cm x 5
	-
	-
	bez igły,cięte
	1080

	16
	4–0 
	
	45 cm x 10 
	-
	-
	bez igły,cięte
	288

	Zadanie  7
NICI SYNTETYCZNE,  NIEWCHŁANIALNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIAMIDOWE SKÓRNE. 
Z IGŁĄ ODWROTNIE TNĄCĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	
	100 cm 
	90 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	720

	2
	0
	
	75 cm 
	40 mm 
	1/2 koła
	Odwrotnie tnąca
	360

	3
	2-0
	
	75 cm 
	39 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	4320

	4
	3-0
	
	45 cm 
	24 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	2232

	5
	4-0
	
	90 cm 
	21 mm 
	1/2 koła
	Odwrotnie tnąca
	144

	6
	4-0
	
	45 cm 
	19 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	1080

	7
	5-0
	
	45 cm 
	16 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	144

	Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ MINIMALIZUJĄCĄ DEFEKTY KOSMETYCZNE

	8
	5-0
	
	45 cm bezbarwna
	13 mm
	3/ 8 koła
	Odwrotnie tnąca kosmetyczna z mikro ostrzem
	72

	9
	6-0
	
	45 cm bezbarwna
	11 mm
	3/ 8 koła
	Odwrotnie tnąca kosmetyczna z mikro ostrzem
	72


Zadanie 8 

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIALNY O OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO MINIMUM 90% PO 14 DNIACH. 

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	0
	
	150 cm  pętla
	48 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	288


Zadanie 9
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W CHIRURGII, NEUROCHIRURGII:
- NICI ODBARCZAJĄCE ZAPOBIEGAJĄCE ROZEJŚCIU SIĘ RANY POOPERACYJNEJ – POWLEKANY DRUT Z DWOMA ODCIĄŻAJĄCYMI PŁYTKAMI POWLEKANYMI POLIETYLENEM 
	

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	1,3 mm
	
	90 cm 
	2 x 100 mm 
	2 X 3/8 koła
	Dwie odwrotnie tnące
	208

	- SYNTETYCZNA TAŚMA WCHŁANIALNA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO DO SZYCIA NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH

	2
	0,3 mm
	
	60 cm 
	85 mm
	1/ 2 koła
	Okrągła tępa
	18

	- MATERIAŁ SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIALNY WYKONANY Z POLIURETANU ALIFATYCZNEGO DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW OPONY TWARDEJ

	3
	Sztuczna opona twarda
	6 cm x 8 cm 
	
	
	Opakowanie = 1 szt. – 24 op.

	4
	Sztuczna opona twarda
	1,5 cm x 3 cm
	
	
	 Opakowanie = 2 szt. – 14 op.

	5
	Sztuczna opona twarda
	 4 cm x 5 cm
	
	
	 Opakowanie = 2 szt. – 12 op.

	6
	Sztuczna opona twarda
	2 cm x 10 cm
	
	
	 Opakowanie = 2 szt. – 16 op.

	- WOSK KOSTNY STERYLNY, NIEWCHŁANIALNY, WYKONANY W 70% Z WOSKU PSZCZELEGO I W 30% Z WAZELINY

	7
	Wosk kostny
	2,95 g
	
	
	1200


Zadanie 10 
	ŚRÓDOPERACYJNY MATERIAŁ HEMOSTATYCZNY UŻYWANY W CHIRURGII, NEUROCHIRURGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ WCHŁANIALNY ŻELOWY (ŻELATYNA WIEPRZOWA):


	Lp
	Nazwa
	wielkość
	ilość szt.
	

	1
	GĄBKA
	7 cm x 5 cm x 0,1 cm
	744
	

	2
	GĄBKA
	7 cm x 5 cm x 1 cm
	520
	

	3
	GĄBKA
	20 cm x 7 cm x 0,5 mm
	2
	

	4
	Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy z przeznaczeniem do tamowania krwawienia. Zestaw bezigłowy krótki czas przygotowania do użycia max. 30 sekund. Po przygotowaniu czas gotowości do użycia przez 8 godzin. Możliwość łączenia z NaCl 9% lub z Trombiną. Do zestawu dołączone dwie kaniule do podawania: jedna z możliwością przecięcia, druga z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4 – 6 tygodni.
	6 ml
	10
	

	WCHŁANIALNY, JAŁOWY MATERIAŁ (LUŹNO DZIANA SIATKA TWORZĄCA SPLOT) POWSTAJĄCY W PROCESIE KONTROLOWANEGO UTLENIANIA  REGENEROWANEJ CELULOZY O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOBÓJCZYCH WYKAZUJĄCY DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE NA SZCZEPY MRSA, MRSE, PRSP, VRE 

	

	1
	Regenerowana celuloza
	10 cm x 20 cm
	120
	

	2
	Regenerowana celuloza
	5 cm x 7,5 cm
	264
	


	Zadanie  11 
MATERIAŁ HEMOSTATYCZNY STOSOWANY W NEUROCHIRURGII, CHIRURGII I CHIRURGII NACZYŃ:


	Lp
	nazwa
	wielkość
	ilość szt.

	1
	Wchłanialny, elastyczny hemostatyk stosowany do szybkiej hemostazy, pozwalający na wizualną kontrolę krwawienia z możliwością pokrycia dużych obszarów krwawienia. Wykonany z miękkiego 7 – warstwowego materiału pozwalający na dozowanie w zależności od natężenia krwawienia.
	2,5 x 5,1 cm +/- 1cm

5,1 x 10,2 cm +/- 1cm

10,2 x 10,2 cm +/-1 cm
	60

60

30

	Zadanie  12 
GĄBKA lECZNICZA:


	Lp
	nazwa
	wielkość
	ilość szt.

	1
	Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie.
	9,5 x 4,8 cm 

4,8 x 4,8 cm 

3 x 2,5 cm 
	120

40

140


	Zadanie 13
TASIEMKI RETRAKCYJNE, ODCIĄGI CHIRURGICZNE JAŁOWE, KOLOROWE (Z WYJĄTKIEM BIAŁEGO): 

	

	
	

	
	

	Lp
	Nazwa
	wielkość 
	ilość szt.
	

	1
	Tasiemka bawełniana
	Szerokość 4 mm, długość 75 cm
	2160
	


	Zadanie  14 
STAPLERY DO ZAKŁADANIA MECHANICZNYCH SZWÓW SKÓRNYCH ZSZYWKI POWLECZONE TEFLONEM WRAZ Z RETRAKTORAMI DO ICH USUWANIA:


	Lp
	nazwa
	wielkość
	ilość szt.

	1
	Stapler skórny pakowany z zasobnikiem na 35 zszywek posiadający wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolowanie ich zużycia.
	6,9 mm grzbiet x 3,8 mm nóżka +\- 0,2 mm
	2004

	2
	Retraktor do usuwania zszywek
	Przyrząd wielorazowego użycia wykonany ze stali narządziowej
	50


	Zadanie 15
SYSTEM MOCOWANIA PŁATA CZASZKI:


	Lp
	Nazwa
	ilość szt.

	1
	Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym  do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap 
	360




Zadanie 16
SIATKI POLIPROPYLENOWE DO OPERACJI NAPRAWCZYCH PRZEPUKLIN:

	Lp
	Nazwa
	Wielkość
	Tolerancja wielkości
	Ilość sztuk

	1
	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych
	5 cm x 10 cm
	+/- 1 cm
	260

	2
	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych
	10 cm x 15 cm
	+/- 1 cm
	60

	3
	Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych
	15 cm x 15 cm
	+/- 1 cm
	60

	4
	Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych
	10 cm x 15 cm
	+/- 1 cm
	60

	5
	Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych
	30 cm x 30 cm
	+/- 1 cm
	6


Zadanie 17
SYSTEMY DO REPARACJI  PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ W ZABIEGACH GINEKOLOGICZNYCH
	Lp
	Nazwa
	
	Ilość 

	1
	System do reparacji przedniej implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament gramatura 48gr/m2 +/- 0,02 gr/m2. Rozmiar trapezu podstawa górna 5 cm/- 0,5 cm, podstawa dolna 8 cm/- 2cm, wysokość 8 cm/-2 cm brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami
	Zestaw: narzędzia + siatka
	80

	2
	System do reparacji tylnej implant o anatomicznym kształcie z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką materiał: polipropylen monofilament gramatura 40gr/m2 +/- 0.02 gr. Wysokość dolnej wypustki 12 cm +/- 1 cm, szerokość 3,5 cm +/-0,5 cm, wysokość górnej wypustki 4 cm szerokość 3,5 cm +/-0,5 cm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.
	Zestaw: narzędzia + siatka
	24


Zadanie 18
TAŚMA DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET.
	Lp
	Nazwa
	
	Ilość 

	1
	Sterylma taśma z polipropylenu monofilament z plastikową osłonką na taśmie, osłonki nie mogą na siebie zachodzić pozostawiając środek z taśmą (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) z możliwością łatwego zaczepu na instrument.  
	
	90

	2
	Instrumenty do zabiegów przeprowadzanych techniką dojścia przez nacięcie otworów zasłonowych
	
	1 para prawa i lewa


	Zadanie 19
STAPLERY LINIOWE:


	Lp
	Nazwa
	ilość szt.

	1
	Jednorazowy, sterylny stapler liniowy z nożem stosowany w chirurgii jamy brzusznej o długości 60 mm i grubości tkankowej 3,8 mm
	160

	2
	Jednorazowy, sterylny ładunek z nożem do staplera o długości 60 mm i grubości tkankowej 3,8 mm
	120


	Zadanie  20
STAPLERY OKRĘŻNE:


	Lp
	Nazwa
	ilość szt.

	1
	Jednorazowy, sterylny stapler okrężny wykonujący jednocześnie czynność cięcia i szycia tkanek do zespoleń „koniec do końca” przy użyciu dwóch ustawionych rzędów szwów wokół kolistej linni cięcia, zewnętrzna średnica głowicy 25 mm
	40

	2
	Jednorazowy, sterylny stapler okrężny wykonujący jednocześnie czynność cięcia i szycia tkanek do zespoleń „koniec do końca” przy użyciu dwóch ustawionych rzędów szwów wokół kolistej linni cięcia, zewnętrzna średnica głowicy 33 mm
	120


	Zadanie  21
SZWY MECHANICZNE:


	Lp
	Nazwa
	ilość szt.

	1
	Sterylny stapler tnący stosowany w chirurgii onkologicznej: jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca) długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas zabiegu, zawierający ładunek do tkanki grubej 
	60

	2
	Ladunek do staplera z zakrzywioną głowicą: Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej
	15


Zadanie 22
MATRYCA KOLAGENOWA DO ODBUDOWY/REGENERACJI NATURALNEJ OPONY TWARDEJ
	Lp
	Nazwa
	Wymiary
	Ilość szt.

	1
	Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej ulegająca wchłonięciu w ściśle zaprojektowanym czasie, zapewniająca szybką i skuteczną wodoszczelność, posiadająca strukturę porowatą z otwartymi porami umożliwiająca szybkie tworzenie skrzepu tym samym powodująca proces regeneracji opony twardej, posiadająca właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagające szycia, zapobiegająca zrostom i zbliznowaceniom. Wykonana z czystego, bydlęcego kolagenu typu I.
	2,5 cm x 7,5 cm x 3 mm

7,5 cm x 7,5 cm x 3 mm

12,5 cm x 17,5 cm x 3 mm
	20

20

1 


Zadanie 23 Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy   dla oddziału kardiochirurgii
	Lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	2/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	144/36

	2
	3/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe 
	576/36

	3
	3/0
	90cm
	22mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe
	360/36

	4
	3/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe czarne oxydowane
	72/36

	5
	4/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	720/36

	6
	4/0
	90cm
	17mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	360/36

	7
	5/0
	90cm
	17mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	72/36


Zadanie 24 – niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej (glikolu polietylenowego) stosowany w kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	4/0
	90cm
	22mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	400

	2
	5/0
	75cm
	13mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe
	216

	3
	6/0
	75cm
	13mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń
	240

	4
	6/0
	60cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń
	144

	5
	6/0
	75cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe naczyniowe
	1800

	6
	          2/0
	              90cm
	             37mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe
	144


Zadanie 25 – Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy o właściwościach plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanym rozciąganiu dla kardiochirurgii

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	7/0
	75cm
	 9,3mm gr.22 mikronów
	3/8 koła
	dwie igły okragłe cc z mikroostrzem ze stopu wolframu renu z koncówką przystosowaną do łatwej penetracji zmienionych miazdżycowo naczyń krwionosnych dostępne też  Dwie czarne igły okrągłe z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) 
	1008

	2
	4/0
	90cm
	20mm
	½ koła
	Dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek z mikroostrzem 
	240

	3
	8/0
	60cm
	8mm
	3/8koła
	Dwie czarne oxydowane igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) 
	408


Zadanie 26 - niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy z podkładkami teflonowymi do operacji wad zastawkowych dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły


	podkładki
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu o wym.3x3x1,5mm
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)

36

	2
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu o wym. 6x3x1,5mm
	Dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)

600

	3
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	26mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu o wym.6x3x1,5mm
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)

120

	4
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	26mm
	½ koła
	Bez podkładek
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek  w saszetce)

72

	5
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Bez podkładek
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek  w saszetce)

72


Zadanie 27 -  materiał stosowany w kardiochirurgii
	
	Rozmiar
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	Szew jednowłóknowy z nierdzewnej stali  
	5
	75cm
	55mm
	½ koła
	Igła stabilnie połączona ze stalą, odwrotnie tnąca, masywna do łączenia tkanki kostnej
	(Saszetki 1x1)

1440


Zadanie 28- niewchłanialny szew jedwabny pleciony powlekany dla oddz. Kardiochirurgii

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	1
	75cm
	30mm
	3/8koła
	Igła odwrotnie tnąca
	3888/36


Zadanie 29 – niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany silikonem, poliestrowy  dla oddziału kardiochirurgii 

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	2/0
	90cm/z wyjątkiem białego


	26mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe typu tapercut
	936

	2
	1/0
	90cm/z wyjątkiem białego
	26mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe typu tapercut
	360


Zadanie 30 – niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany, z przędzy poliestrowej z dodatkiem tereftalanu etylenu 

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	1/0
	10x45cm
	bez igieł
	-
	-
	816/36

	2
	4/0
	10x45cm
	bez igieł
	-
	-
	816/36

	3
	1 0
	75cm
	30mm
	1/2koła
	okrągła
	1080/36


Zadanie 31 – nici wchłanialne syntetyczne plecione, powlekane poliglikonatem, jednokolorowe o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 60-70 % po 14 dniach, 50% po 18 dniach oraz 24-42% po 21 dniach

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	3/0
	70cm
	60mm
	Igła prosta
	Odwrotnie tnąca
	1152/36

	2
	2/0
	90cm
	37mm
	1/2 koła
	 Jedna igła okrągła
	648/36

	3
	1/0
	90cm
	37mm
	1/2 koła
	Jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4 krawędzie tnące)
	1728/36

	4
	1
	90cm
	37mm
	1/2 koła
	Jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4 krawędzie tnące)
	144

	5
	2
	90cm
	40mm
	1/2 koła
	Jedna igła okrągła lekko pogrubiona
	144


Zadanie 32 -Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy poliamidowy dla kardiochirurgii

	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	3/0
	75cm
	39mm
	3/8 koła
	Jedna igła odwrotnie tnąca
	288

	2
	2  0
	75cm
	39mm
	3/8 koła
	Jedna igła odwrotnie tnąca
	288


Zadanie 33-  materiał stosowany w kardiochirurgii

	opis
	Rozmiar
	Długość nici
	Ilość saszetek

	Tasiemki retrakcyjne,odciągi chirurgiczne silikonowe jałowe
	1,5mm
	75cm
	(1 x 1 saszetka)

48

	Syntetyczny , niewchłanialny,pleciony szew, powlekany silikonem stosowany do zespoleń kości w alergiach na stopy stali nierdzewnej i osteoporozie
	5
	4 x 75cm z igłą okrągło-tnącą 60mm
	24


Zadanie 34- Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (PTFE), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici 
	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Podkładka teflonowa
	(4 jałowe saszetki w opakowaniu )

32 saszetki

	1
	cv-4
	Dostępne o rozmiarze pętli  (mm) 14,16,18,20,22,24,26
	2 igły  -17mm
	2 podkładki  o rozmiarze 6x3mm jedna trwale umocowana na niciach a druga  obok w zestawie
	


Zadanie 35-  niewchłanialny szew monofilamentowy goreteksowy wykonany z PTFE (politetrafluorouretan)
	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	ilość

	1
	cv-5
	76cm
	2 igły  -13mm
	1/2 koła
	Igła okrągło-tnąca
	96 saszetek


Zadanie 36- Łata naczyniowa 
1. wykonana z PTFE Felt rozmiar -15,2 x 15,2 cm  -  20szt

2. wykonana z PTFE Felt rozmiar - 2,5 x 15,2 cm – 120szt

3. wykonana z PTFE Felt rozmiar – 1,3 x 10,2cm – 120szt

4. łata z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61mm, wielkość 15,2 x 15,2 cm – 10szt

Zadanie 37

Klej tkankowy – biologiczny- dwuskładnikowy, albumina osocza bydlęcego , aplikator w wersji strzykawkowej, końcówki mieszające długości 6cm,dokręcane min. 4 szt., klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki, nie wymaga oddzielnego wymieszania składników, polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie podawania, max do 2 minut, stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego, krążenia, przechowywanie w temperaturze pokojowej, zasobnik z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym; dostępny o pojemności 10ml, 5ml,2ml
10ml - 10szt.   5ml – 30szt.     2ml - 12szt 
Zadanie 38
MATERIAŁ SZEWNY OKULISTYCZNY – SZWY NIEWCHŁANIALNE
1. 10/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy, nylon z jedną igłą: dł. szwu 20 - 30 cm, rozmiar igły 6,00 - 6,20 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 24 opak.
2. 7/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak. 
3. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 11 - 13 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła - 1opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak. 
4. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 10 - 11 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak.
5. 4/0 szew  niewchłanialny plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.
6. 4/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła, – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak. 

Zadanie 39
MATERIAŁ SZEWNY OKULISTYCZNY – SZWY ROZPUSZCZALNE

1. 8/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,10 – 6,50 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek – ilość 4 opak. 

2. 7/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm,  typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 8 opak. 
3. 6/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 7,6 – 8,00 mm, typ igły szpatułkowa, krzywizna ¼ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość  8 opak. 
4. 5/0 szew rozpuszczalny z jedną igłą dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 16 - 17 mm, typ igły: okrągła, krzywizna ½  koła – 1 opakowanie zawiera 12 saszetek- ilość 4 opak.
Opis – materiał szewny 2016                                                                                                                                                                                                            Strona 18 z 18

