`

[image: image1.png]






1.1.1.3. Przewidywany zakres robót
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót:

· budowa nowych miejsc parkingowych  i drogi manewrowej

· wycinka drzew i krzewów 

· przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora i wpustów deszczowych oraz udrożnienie i przepłukanie istniejącej kanalizacji deszczowej,

· budowa chodników,

· budowa oświetlenia ulicznego,

· przebudowę i zabezpieczenie sieci infrastruktury uzbrojenia terenu,

· budowę pylonu informacyjnego 

· budowa masztów z monitoringiem 

· ułożenie kabli teleinformatycznych dla monitoringu oraz dla dwóch bram wjazdowych 
Poszczególne elementy zagospodarowania wykonywane będą w następujących technologiach:

· miejsca parkingowe oraz jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej układane na podsypce cementowo-piaskowej

· chodniki z kostki brukowej betonowej 

· kanalizacja z elementów z tworzyw sztucznych,

· wpusty z kratkami żeliwnymi wraz z osadnikiem i studniami betonowymi,

· przykanaliki z tworzyw sztucznych.

Planowana inwestycja obejmuje ponadto roboty ziemne związane z:

· budową nowych miejsc parkingowych,

· wykonaniem wykopów, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury nie związanej z potrzebami drogi (sieci).
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych
	Lp.
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV: 45100000-8 



	1
	2
	3
	4

	 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

krotność= 1,00


	km
	0,38




	2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV: 45111300-1 



	1
	2
	3
	4

	 2
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Grubość warstwy do 15 cm wraz ze złożeniem w misjcu wskazanym przez Inwestora na terenie szpitalu

krotność= 1,00


	m2
	655,00



	3
	Rozebranie istniejących nawierzchni chodników, parkingów oraz jezdni

krotność= 1,00


	m2
	1 782,00



	4
	Rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej ( w razie stwierdzenia o złym stanie technicznycm)

krotność= 1,00


	m
	85,00



	5
	Karczowanie pni. Średnice drzew do 75cm wraz z wywozem dłużyć i gałęzi

krotność= 1,00


	szt
	46,00



	6
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z wywozem

krotność= 1,00


	ha
	0,80




	3. NOWE MIEJSCA PARKINGOWE 
Kod CPV: 45233000-9 



	1
	2
	3
	4

	 7
	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.51 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego

krotność= 1,00


	m2
	3 500,00



	8
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI

krotność= 1,00


	m2
	3 500,00



	9
	Stabilizacja piasku cementem o Rm=5,0 MPa grubości 25 cm

krotność= 1,00


	m2
	3 500,00



	10
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm

krotność= 1,00


	m2
	3 500,00



	11
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej do uzgodnienia z inwestorem,układane na podsypce cementowej

krotność= 1,00


	m2
	3 500,00




	4. CHODNIK
Kod CPV: 45233200-1 



	1
	2
	3
	4

	 12
	Koryta wykonywane mechanicznie ,o głębokości 29cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II

krotność= 1,00


	m2
	2 850,00



	13
	Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 MPa grubości 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	2 850,00



	14
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej do uzgodnirnia z inwestorem ,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

krotność= 1,00


	m2
	2 850,00




	5. KRAWEŻNIKI I OBRZEŻA 
Kod CPV: 45233000-9 



	1
	2
	3
	4

	 15
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	m
	1 100,00



	16
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

krotność= 1,00


	m
	1 220,00




	6. URZĄDZENIA PODZIEMNE (UBROJENIE TERENU) 
Kod CPV: 45310000-3 



	1
	2
	3
	4

	 17
	Układanie rur ochronnych rury dwudzielnej w wykopie (zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych)

krotność= 1,00


	m
	48,00



	18
	Układanie kabli dla monitoringu oraz dwóch szlabanów

krotność= 1,00


	m
	230,00



	19
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3

krotność= 1,00


	m3
	15,00



	20
	Montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawą (typ parkowy) z wcześniejszym demontażem istenijących słupów

krotność= 1,00


	szt
	30,00



	21
	Układanie kabli do słupów oświetleniowych

krotność= 1,00


	m
	370,00



	22
	Ustawienie masztów dla monitoringu

krotność= 1,00


	szt
	2,00



	23
	Kamery do monitoringu

krotność= 1,00


	szt
	7,00




	7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45330000-9 



	1
	2
	3
	4

	 24
	Oczyszczenie i odmulenie istenijącej kanalziacji deszczowej

krotność= 1,00


	m
	70,00



	25
	Budowa nowej kanalizacji KD 300 na nową wraz z wykopem i wypełnieniem piaskiem

krotność= 1,00


	m
	130,00



	26
	Budowa/wymiana studni rewizyjcnych

krotność= 1,00


	szt
	9,00



	27
	Budowa separatora wraz z montażem

krotność= 1,00


	szt
	1,00



	28
	Budowa nowych przykanalików kd 315

krotność= 1,00


	m
	88,00



	29
	Budowa nowych wpustów deszczowych z żeliwnymi kratami wraz z osadnikiem

krotność= 1,00


	szt
	10,00



	30
	Budowa fontanny wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej

krotność= 1,00


	szt
	1,00



	31
	Zasuwa  wodociągowa kołnierzowa staliwna wraz z teleskopem i skrzynką żeliwną wraz z regulacją pionową

krotność= 1,00


	szt
	5,00



	32
	Przebudowa istenijącego wodociągu (eżeli wystąpią kollizje należy przebudować istniejący wodociąg na dł.około 275m)

krotność= 1,00


	m
	275,00




	8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Kod CPV: 45000000-7 



	1
	2
	3
	4

	 33
	Humusowanie powierzchni  z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 500,00



	34
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

krotność= 1,00


	m2
	1 500,00



	35
	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

krotność= 1,00


	szt
	12,00



	36
	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

krotność= 1,00


	szt
	12,00



	37
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe,linie segregacyjne i krawędziowe,ciągłe malowane ręcznie

krotność= 1,00


	m2
	20,00



	38
	Ułożenie płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej (umocnienie skarp)

krotność= 1,00


	m2
	560,00



	39
	Budowa ławek łukowych i prostych

krotność= 1,00


	m
	180,00



	40
	Nasadzenie drzew

krotność= 1,00


	szt
	Według ustaleń projektanta z zamawiają-cym 


































2.2. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.2.1.   Ustawy i rozporządzenia
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
· Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

· Ustawa z dnia 7 lipca 2017r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (U. 2015 nr 0 poz. 331 2015.03.25)
3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawcy wskazane w PF-U zostaną uzupełnione w SIWZ. 
Program Funkcjonalno - Użytkowy





Nazwa zamówienia:


Wykonanie modernizacji i remontu dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo jezdnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu od strony południowej Zespołu budynków





Kody CPV, nazwy robót i usług:


45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 


71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 


71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją


45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 


45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne�


Zamawiający: 						 























Osoby opracowujące program funkcjonalno - użytkowy:�mgr inż. Jerzy Ekiert   nr upr. 695/Lb/88	 


      





Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego


1.	CZĘŚĆ OPISOWA	3


1.1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3


Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych	


Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia……………………………………………………………………………..


Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe (charakterystyka komunikacyjna)……………………………………………………


1.2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,…………………………………………………….11


Definicje…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Specyfikacje Techniczne	


Program Zapewnienia Jakości	


Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych	


Projektowanie	


Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych�wykonania i odbioru robót budowlanych	


2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	28


2.1.     CENA OFERT POWINNA ZAWIERAĆ	28


2.2.     PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	29


Ustawy i rozporządzenia	29





3.	INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ………………….29





1. CZEŚĆ OPISOWA











1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA





Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu�robót budowlanych





Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz modernizacja poprzez przebudowę niektórych odcinków terenu objętego opracowaniem i remont drogi wewnętrznej, parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem od strony południowej Zespołu Budynków Głównych Szpitala.   Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbędnych ostatecznych decyzji, oraz modernizacji i remoncie ww. zakresu. 


Zamawiający przewiduje poddanie przekazanych materiałów projektowych do weryfikacji przez wyznaczonego eksperta posiadającego niezbędną wiedzę w zakresie przedstawionych rozwiązań projektowych.


Wielkość terenu objętego opracowaniem: 10 900,00 m2 


Lokalizacja odcinka drogi:





Całość zadania dotyczy obszaru położonego w południowej części Zespołu Budynków Głównych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu według rysunku inwentaryzacyjnego. 





1.1.1.2.	Opis stanu istniejącego





Przedmiotem opracowania jest modernizacja i remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej, parkingów oraz ciągów pieszych wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem. Istniejąca nawierzchnia drogi wewnętrznej oraz dróg manewrowych parkingów charakteryzuje się nielicznymi spękaniami siatkowymi. Znaczna większość nawierzchni można zakwalifikować jako przeciętne�z zaznaczeniem, iż nie ma wymaganych spadów poprzecznych. Istniejące miejsca parkingowe wykonane są z kostki brukowej betonowej w dwóch kolorach (szary i czerwony) w stanie technicznych dobrym.  Istniejące ciągi piesze wykonane są z płyt chodnikowych, których stan techniczny określa się jako zły. Droga wewnętrzna jak i parkingi obramowane są krawężnikami betonowymi o licznych zniszczeniach oraz odkształceniach. Występujące oświetlenie parkingów to lampy oraz maszty typu parkowego. Stan techniczny latarni wymaga wymiany. Na ww. odcinku występuje kanalizacja deszczowa kd300, która również zbiera wody opadowe z dachu budynku bloku C.  Istniejące wpusty deszczowe w ilości 3 sztuk nie spełniają funkcji obioru wód opadowych. Na przedmiotowym terenie występuje materiał roślinny�w postaci krzewów oraz drzew o średnicy nie przekraczającej 70 cm oraz wysokości 5m. 





1.1.2.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia





1.1.2.1. Uwarunkowania prawne





Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego�prawa - w szczególności:


Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016 r. o drogach publicznych (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440&min=1" \n _blank��U. 2016 nr 0 poz. 1440�)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422&min=1" \n _blank��U. 2015 nr 0 poz. 1422�)


Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1" \n _blank��U. 2016 nr 0 poz. 124�)


Ustawa z dnia 7 lipca 2017r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001496&min=1" \n _blank��U. 2017 nr 0 poz. 1496�).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554+2015$10$15&min=1" \n _blank��U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15�)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000331+2015$03$25&min=1" \n _blank��U. 2015 nr 0 poz. 331 2015.03.25�)





 1.1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania





Wykonawca powinien uzyskać zatwierdzenie Inwestora: 


Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa 


Dokumentacja powykonawcza


Projekty Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu


Projekt budowlano-wykonawczy branżowy (odwodnienie, dendrologia, telekomunikacja(monitoring) , elektryka, sanitarno-kanalizacyjna,)


Projekt zagospodarowania zieleni 





1.1.3.   Ogólne   właściwości   funkcjonalno   -   użytkowe   (charakterystyka�komunikacyjna )


Droga wewnętrzna oraz drogi manewrowe, parkingi oraz ciągi piesze obsługują ruch komunikacyjny związany w obiektem publicznym jakim jest Szpital. 








1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu�zamówienia ,





Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań�projektowych) i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych, odniesione do�charakterystycznych (wiodących) elementów budowli.


1.2.1.    Definicje


Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość�techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny�lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).


Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami umowy


-	Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju�pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z�prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.


-	Droga montażowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu wyłącznie


pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do�usunięcia po jego zakończeniu. Po drodze montażowej nie może się odbywać ruch pojazdów�innych, niż pojazdy budowy (nie wymaga uzyskiwania odrębnych zezwoleń na podstawie�prawa budowlanego, jeśli mieści się w granicach terenu budowy).


-	Droga objazdowa - droga specjalnie przygotowana lub specjalnie oznakowane i�zabezpieczone istniejące drogi publiczne, przeznaczona do przeniesienia ruchu pojazdów z�drogi publicznej, w czasie zamknięcia ruchu na wykonywanym fragmencie drogi publicznej�na czas wykonania robót. Objazd przewidziany do usunięcia po zakończeniu robót�budowlanych na przebudowywanym fragmencie drogi publicznej (w przypadku�wykonywania robót budowlanych wymaga uzyskania odrębnych zezwoleń na podstawie�przepisów prawa budowlanego).


-	Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez właściwy organ,


stanowiący dokument przebiegu robót projektowych, służący do notowania zdarzeń i�okoliczności zachodzących w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorów�robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/�Kierownikiem projektu, wykonawcą robót i projektantem


-	Dziennik projektu - zgodnie z warunkami umowy. W przypadku, gdy na wykonanie robót


nie było wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zezwoleniu na realizację�inwestycji drogowej dziennik projektu pełni funkcję dziennika budowy


-	Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z�wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w�zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i�materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego�obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,�rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd.,








-	Główny Projektant - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim


Prawem, kierująca pracami projektowymi zgodnie z ofertą wykonawcy


-	Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą - do infrastruktury


tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie�telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe,�ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne�specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe.


-	Inne obiekty - są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów


drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami�regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie�kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty�kubaturowe.


-	Inżynier  -Inspektor nadzoru lub zgodnie z Warunkami Umowy.





Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.


Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzający - definicje zgodne


z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.


Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami�awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.


Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.


Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nośne obiektu,


wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i�materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu�drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową�budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność�jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie�nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych�powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to�konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu�i jego posadowienia.


- 	Klasa  drogi  -  przyporządkowanie  drodze  odpowiednich   parametrów  technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.� HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1" \n _blank��U. 2016 nr 0 poz. 124�)


 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi�i skarpami rowów.


Linie rozgraniczające drogę - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy


drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi








-	Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw


służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe�i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze�i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place,�opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w�strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju�pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych.


Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:


a)	Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu


ruchu i czynników atmosferycznych.


b)	Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,


zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na�podbudowę. Dla obiektów mostowych i przepustów z jazdą bezpośrednią - warstwa�wiążąca (zwana też warstwą ochronną) to warstwa znajdująca się między warstwą�ścieralną a izolacją konstrukcji obiektu inżynierskiego.


      c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub


profilu istniejącej nawierzchni.


d)	Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na


podłoże.


Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.


e)	Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy spełniająca  funkcje  nośne�w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.


f)	Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,


funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem�cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.


g)	Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem jest ochrona�nawierzchni przed skutkami działania mrozu.


h)	Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek


drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.


i)	Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się


o nawierzchni.


-	Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju


w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inżynierem.


-	Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca


całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W�drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.


-	Obiekt drogowy - droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,


w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące,�pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe,�pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z�liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.








-	Obiekt inżynierski - obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra


Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków�technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.�Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735. Do obiektów inżynierskich zalicza się:


obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),


tunele (tunele, przejście podziemne),


przepusty,


konstrukcje oporowe.


-	Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego


odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania�projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie�projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem�projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską,�Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg.


-	Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do�przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.


-	Prędkość projektowa - parametr techniczno ekonomiczny, któremu przyporządkowane są


graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi.


Prędkość miarodajna - parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych�w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalenia wartości elementów drogi, które ze�względu na bezpieczeństwo powinny być dostosowane do tej prędkości.


Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w


nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również�obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i�środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.


-	Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia


urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie�do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.


Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do�głębokości przemarzania.


Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod�nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego�wykonania nawierzchni.





Polecenie Inżyniera - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.


ST -Specyfikacje Techniczne


Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.


Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz


inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.








1.2.2.	Specyfikacje Techniczne


Wykonawca zobowiązany jest do wykonania specyfikacji „Wymagania ogólne dla robót"�(tzw. D-M-00.00.00) oraz Specyfikacji Technicznych.


Specyfikacja Techniczna „D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań�wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,�które zostaną wykonane w ramach Umowy.


Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania�zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu�i�jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości�wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót, które�zostaną wykonane w ramach Umowy.


Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie�z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3,�WT-4 i WT-5 i każdymi innymi aktualnymi w dacie obowiązywania Umowy.


Zamawiający może  przekazać materiały do weryfikacji przez wyznaczonego eksperta posiadającego niezbędną wiedzę oraz stosowane uprawnienia w przypadku braku porozumienia przy uzgadnianiu projektów. 








1.2.3.	Program Zapewnienia Jakości.


W celu umożliwienia właściwej kontroli nad wykonywaniem zamówienia, Wykonawca�opracuje Program Zapewnienia Jakości i będzie go przestrzegał.


Opracowany Program Zapewnienia Jakości należy dostarczyć Inżynierowi celem przeglądu�co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności. Żadne roboty nie mogą się�rozpocząć przed zatwierdzeniem odpowiedniego Programu Zapewnienia Jakości przez�Inżyniera.


Program należy podzielić na dwie części dotyczące projektowania i dotyczące robót


Część I -  dotycząca projektowania musi zawierać, co najmniej:


-	Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za projektowanie wraz�z przedstawieniem posiadanego doświadczenia zawodowego, kopią uprawnień  oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.


Część II dotycząca robót musi zawierać co najmniej:


-	Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za wykonanie


robót wraz z ich z przedstawieniem posiadanego doświadczenia zawodowego, kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.


- Harmonogram rzeczowo finansowy 


- Harmonogram robót budowlanych dla wszystkich branż (aktualizowany na żądanie Zamawiającego) 











Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca�będzie przedstawiał Inżynierowi zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych oraz robót budowlanych . Inżynier będzie przekazywał zweryfikowane harmonogramy Zamawiającemu.


W Harmonogramie Wykonawca w szczególności przedstawi: poszczególne elementy�opracowań projektowych wraz z ich wartościami, kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych, terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych oraz robót budowlanych. 


Kluczowy personel Wykonawcy:


Wykonawca przedstawi listę personelu wraz z przedstawieniem posiadanego doświadczenia zawodowego spełniającego poniższe wymagania:


1.	Projektant drogowy


         -  Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie dróg 





2. Projektanci branżowi (elektryka, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa) 


   -  Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie odpowiednich branż 





3. Kierownik budowy branża drogowa 


         


		-  Posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie dróg 





4. Kierownik robót branżowych(elektryka, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa)





         -  Posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie odpowiednich branż 





5. Koordynator inwestycji (jeżeli inwestor będzie wymagał)





         -  Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie dróg





        








1.2.4.   Cechy obiektów budowlanych  dotyczące rozwiązań budowlano  -�konstrukcyjnych


1.2.4.1.	Droga


Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowę istniejącego odcinka drogi wewnętrznej oraz dróg manewrowych wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych. 


Klasa drogi „D"


Szerokość jezdni 3,5m – 5,0m 


Kategoria ruchu KR2


Obciążenie 110 kN/oś�


1.2.4.3.	Kanalizacja deszczowa





Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizację deszczową na odcinku o długości około 130 m. W ramach poprawy odwodnienia przewiduje się zaprojektowanie spadków poprzecznych jezdni oraz�budowę szczelnej kanalizacji deszczowej (łączna długość ok. 130 mb) wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustowymi oraz jednym separatorem. Projektowany system kanalizacji będzie odprowadzał wody opadowe poprzez separator do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 400.


1.2.4.4.	Infrastruktura towarzysząca 


1.2.4.4.1.       Oświetlenie





Wykonawca  zaprojektuje i wykona na całym odcinku nowe oświetlenie na przebudowywanym parkingu. Rodzaj stosowanych opraw i rodzaj słupów podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego.  Zdemontowane słupy Wykonawca przekaże Inwestorowi. 


1.2.4.4.2.      Monitoring i pylon informacyjny  





Wykonawca  zaprojektuje i wykona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pylon informacyjny o wysokości około 2,5m oraz zaprojektuje i wykona monitoring wraz z masztami na których zostaną umieszczone kamery. Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje i wykona dwa przepusty dla przyszłego zasilenia szlabanów przed wjazdem na parking. 





1.2.4.4.3.      Projekt zagospodarowania zielni   





Wykonawca  zaprojektuje i wykona w miejscu wskazanym przez projektanta przy uzgodnieniu z Zamawiającym nasadzenia drzew oraz krzewów.   











		                            


Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie�dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym�przez ustawę Prawo Budowlane. Zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego�wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.


Autor projektu zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, do niezwłocznego przyjazdu na�teren budowy, nie później jednak niż do 2 dni od otrzymania wezwania, wysłanego faksem lub�pocztą elektroniczną.


Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych,�technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z�wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień�w dokumentacji projektowej.


Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót spójnego z Wykazem�Płatności oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.


Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzględni wnioski i informacje (załączone w�części informacyjnej) od osób trzecich dotyczące w/w inwestycji, które wpłynęły do�Zamawiającego.








1.2.5.3. Założenia do projektowania oraz wymagania dotyczące dokumentacji


1.2.5.3.1. Wstęp


Projekt przebudowy istniejącego parkingu  należy opracować zgodnie z wymogami�podanymi w pkt. 1.1.2.


Dokumenty Wykonawcy mają być opracowane zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami�przedmiotu zamówienia podanymi w punkcie 1.2.4.


Projektowane rozwiązania muszą uwzględniać wymagania Zamawiającego w odniesieniu do terminu wykonywania robót budowlanych oraz terminu zakończenia umowy.


Projekty należy wykonać z uwzględnieniem zachowania ciągłości istniejącego ruchu�podczas realizacji robót budowlanych.


Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie�materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie�utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich�Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 5 lat od daty�odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących�w skład dokumentacji projektowej.








1.2.5.3.2.       Wymagania dotyczące dokumentacji


Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania przedstawi Zamawiającemu założenia do�projektu, skład i ilość zespołów projektowych oraz listę podwykonawców.


Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań  projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Isnpektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.


Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. Część opisowa będzie pisana przy pomocy oprogramowania komputerowego i będzie  zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych.  Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Całość dokumentacji będzie  oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści.


Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszą być ponumerowane oddzielnie dla każdego z tomów. Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. Każdy rysunek będzie opatrzony metryką (tabelką informacyjną), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.


Metryka powinna zawierać między innymi: tytuł zadania, tytuł rysunku, autorów opracowania, podpisy, datę opracowania, aktualną wersję, rewizję i datę rewizji. Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów. Brzeg zszywany ma być wzmocniony.


Strony tytułowe projektów PBW muszą spełniać wymagania prawa, a w szczególności należy spełnić poniższe wymagania:


-	W nazwie projektowanego obiektu należy podać numer obiektu zgodny z planszą zbiorczą


oraz kilometraż drogi, która jest głównym zadaniem projektowym.


-	W nazwie opracowania podać numery działek, na których obiekt się znajduje.


- Dokumentację dla wszystkich branż należy wykonać w 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. elektronicznej pdf i edytowalnej











1.2.5.3.3. Parametry drogi�


L.p.�
Parametr�
Opis�
�
1.�
Klasa drogi�
"D"�
�
2.�
Obciążenie�(nośność nawierzchni)�
110kN/oś,�
�
3.�
Prędkość projektowa�
Vp=30km/h,�
�
4.�
Głębokość przemarzania gruntu�
hz=1.00m,�
�
5.�
Przekrój drogi�
- uliczny �
�
6.�
Kategoria ruchu�
KR 2�
�
7.�
Jezdnia�
- szerokości 3,5m -5,0m�
�
8.�
Pas dzielący�
zieleniec �
�
9.�
Spadki poprzeczny jezdni�
- 2% na prostych i łukach,�
�
10.�
Skarpy�
- ukształtowane w spadku 1:1,5,�
�
11.�
Chodnik dla pieszych�
`-	szerokości 2,0m 


�
�
12.�
Odwodnienie�
kanalizacja deszczowa�
�
13.�
Oświetlenie �
Słupy parkowe wraz z oprawami ��
�
14.�
Monitoring �
Maszty na których zostaną zainstalowane kamery �
�









1.2.5.3.4. Konstrukcja nawierzchni


Należy zaprojektować konstrukcję remontu drogi i przedstawić do zatwierdzenia.�Zakłada się, iż konstrukcja drogi będzie ujednolicona z konstrukcją na pozostałym odcinku.








Chodnik 


Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem) – gr. 6cm


Podsypka cementowo-piaskowa – 3cm 


Warstwa stabilizacji pisaku cementem o Rm =1,5MPa – gr. 15cm 














Parkingi (nowe miejsca postojowe)





Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem) – gr. 8cm


Podsypka cementowo piaskowa– 3cm 


Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 23cm 


Stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0Mpa – gr. 25cm 








1.2.5.3.5.       Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Organizacja ruchu na czas budowy





Wykonawca ustawi tablice z napisem „SZPITAL PRZEPRASZA ZA UTRUDNIENIA W�RUCHU" na początku i końcu robót. Tablicę należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi�właściwymi dla znaków drogowych do Czasowej Organizacji Ruchu.





Wykonawca powinien zapewnić i odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Miejsca prowadzenia robót powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić wjazd pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym.





Organizacja ruchu na drogach przyległych 


Oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z obowiązującymi warunkami�technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi�wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.


Znaki i tablice mają być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi warunkami�technicznymi, właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom�norm PN i/lub norm europejskich.





1.2.3.6.	Uzgodnienia, opinie i odstępstwa od przepisów


Wykonawca na własny koszt oraz we własnym zakresie uzyska wszystkie niezbędne�uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbędne do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji,�opinii i uzgodnień zezwalających na realizację przedmiotowej inwestycji.


1.2.3.7.	Wymagania dotyczące zobowiązań i oświadczeń Projektanta


Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego,�że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi�projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.


Dokumentacja projektowa musi posiadać certyfikat/oświadczenie Wykonawcy o�przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji. 











1.2.3.8. Wymagania dotyczące projektu budowlanego


Projekty budowlane powinny być zgodne z prawem budowlanym. Dokumentację dla wszystkich branż należy wykonać w 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. elektronicznej pdf i edytowalnej. 


Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spełniać wymagania�określone w ustawie prawo budowlane, oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia�3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr


120, poz. 1133.


1.2.3.8.1.       Ramowa   zawartość   i   wymagania   dla   projektu budowlanego:


- Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału�3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego�zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. i zawierać:


- Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia�Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy�projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.


Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych�jednostek wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi�opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być także�załączone do niniejszej Części opisowej.


	Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9


rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego�zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.


Projekt architektoniczno-budowlany - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią�Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie�szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.�Strony tytułowe poszczególnych tomów/zeszytów muszą spełniać wymagania stawiane dla�strony tytułowej Projektu Budowlanego z zastrzeżeniem, że podane informacje mają�dotyczyć jedynie konkretnego tomu/zeszytu.


W nawiązaniu do wymagań w/w rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany�zawiera:


Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia�Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy�projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.














1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające�zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót�budowlanych.





1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) odpowiadające zawartości�specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawarto w poniższym�tekście. Na podstawie podanych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych�wykonawca przygotuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych�(zwane dalej ST) stosowne do specyfiki robót dla wszystkich robót i urządzeń.


Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba�wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym nie�załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania


i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowych, niezbędnych�SSTWiORB na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi�(OST) według wymagań GDDKiA oraz wykonania tych Robót w ramach Wynagrodzenia�Wykonawcy.


Specyfikacje techniczne ST mają być ściśle powiązane z Dokumentami Wykonawcy�i spełniać wymagania PFU.


Spis numeracji specyfikacji technicznych ST dla robót drogowych:


D-M-00.00.00	Wymagania Ogólne


D-01.00.00	Roboty przygotowawcze


D-02.00.00	Roboty ziemne


D-03.00.00	Odwodnienie korpusu drogowego


D-04.00.00	Podbudowy


D-05.00.00	Nawierzchnie


D-06.00.00	Roboty wykończeniowe


D-07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu


D-08.00.00	Elementy ulic


D-09.00.00	Zieleń drogowa


D-10.00.00	Inne roboty





Analogicznie dla wszystkich branż. 








1.2.6.1.	Materiały


Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób�budowlany może być stosowany do wykonywania robót budowlanych, jeżeli jest:


-	oznakowany znakiem  budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1  do wyżej�wymienionej ustawy.


-	umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie


znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności�z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo


-	oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną


albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową OST państwa członkowskiego Unii�Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską�za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo


Wyrób budowlany oznakowany CE, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla�zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo OST i STWiORB, jest�także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. Wzór oznakowania�CE określa załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy.


Użyte materiały, prefabrykaty, elementy muszą posiadać jeden z poniższych�dokumentów:


-	Krajową Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Aprobatą


Techniczną IBDiM


-	Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami�technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz przepisów�technicznych


-	Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Zharmonizowaną Normą Europejską lub


Europejską Aprobatą Techniczną


-	Jednostkowe dopuszczenie w danym obiekcie inżynierskim, dla którego producent wydał


specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z uznanymi regułami sztuki budowlanej.


Dokument ten musi stwierdzać jednoznacznie:


funkcję jakiej ma służyć lub w jakim celu może być wbudowany,


w jakich warunkach materiał może być zastosowany,


trwałość materiału.


W przypadku braku tych informacji materiał musi zostać zaopiniowany przez IBDiM pod�kątem ww. wymagań dla konkretnych obiektów inżynierskich. Opinia IBDiM dotyczyć może 1�lub kilku wymienionych w niej obiektów.


1.2.6.2.	Wymagania dotyczące BHP


Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z obowiązującym Prawem�Polskim, oraz przestrzeganiem Planu Bezpieczeństwa i Oceny Zdrowia zgodnie z wymaganiami�ogólnie obowiązujących przepisów, głównie [1]. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z ispektorem BHP Szpitala. 





























1.2.6.3.	Wymagania dotyczące części drogowej


Wymienione poniżej roboty i ich odbiór powinien być wykonany zgodnie ze ST�opracowanymi i zawartymi w projekcie wykonawczym.


Roboty ziemne


Podbudowa


Nawierzchnia


Oznakowanie


Roboty wykończeniowe (elementy ulic, zieleń drogowa itp.)


Wszystkie inne roboty


1.2.6.3.	Wymagania dotyczące infrastruktury towarzyszącej


Zabezpieczenia urządzeń infrastruktury towarzyszącej powinny być wykonane zgodnie z�zaleceniami zawartymi w warunkach przez użytkowników poszczególnych urządzeń.











2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA





2.1 Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – nie dotyczy. 


2.2.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Szpital uzyskał zaświadczenie  nr BU-OZ.6743.1.341.2017.JS Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13.12.2017 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót remontowych i modernizacyjnych drogi wewnętrznej, parkingów oraz ciągów pieszo – jezdnych wraz z  infrastrukturą podziemną i oświetleniem terenu od strony południowej Zespołu Budynków Głównych Szpitala. Szpital do wniosku o uzyskanie takiego zaświadczenia przedłożył oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania terenami objętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowytm.


2.3 Pozostałe punkty  zakresu i formy sporządzania programu funkcjonalno – użytkowego, wskazane w wytycznych dla części informacyjnej nie dotyczą tego opracowania.


2.4  Informacje dodatkowe do sporządzenia ceny ofertowej – cena powinna obejmować: 


1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w  oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 


2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 


3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia�i oznakowania terenu  budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,  podłączenia i zużycia wody�i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych, 


4) koszty opracowania projektu stałej ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 


5)  koszty obsługi geodezyjnej, 


6) koszty inwentaryzacji powykonawczej, - wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,


7) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach, 


8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 


9) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km, 


10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania -   zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego


11) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru, 


12)  koszty ubezpieczenia budowy, 


13)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,


14)  podatek VAT w wysokości 23%.


15) Inne koszty związane z opisanym przedmiotem zamówienia 




















1.2.5.   Projektowanie


1.2.5.1.	Wymagania ogólne dla projektowania


1.2.5.1.1.       Wymagania ogólne


Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687).


Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.


W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.


Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z Zamawiającym i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 





      Należy uzyskać warunki techniczneod Zamawiającego, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, zieleni) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.





1.2.5.2. Pozostałe wymagania


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.


Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę projektów pokryje Wykonawca.


Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który�nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość przewożonych opracowań projektowych.�Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania�zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań�projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. Jakikolwiek�sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego�zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.








-	Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.:


znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym


znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej"


słupki przeszkodowe,


bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym


osłony energochłonne


osłony przeciwolśnieniowe


punktowe elementy odblaskowe


sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi


-	urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje świetlne, tablice


informacyjne i znaki o zmiennej treści)


-	urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy)


-	Urządzenia ochrony środowiska - wszystkie obiekty służące ochronie środowiska,�urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania�inwestycyjnego, w tym w szczególności: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania�ścieków opadowych, ogrodzenia dla zwierząt, przejścia dla zwierząt, tunele i przekrycia�ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.


-	Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do�rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu�administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ�nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17�ustawy prawo budowlane).


Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy


Zjazd - to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu


drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.


-	Zamawiający - Inwestor 














1

