Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Adres: ul. Aleje Jana Pawła II, 10, 22-400 Zamość
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYKOWY 

Nazwa zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Kod zamówienia według CPV: 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Zawartość opracowania: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

      1.1 Zakres przedmiotu zamówienia. 

      1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

      1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 

      1.4 Ogólne własności funkcjonalno - użytkowe 

2.   Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

      2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

      2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych. 

3.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 
Oświadczenia Zamawiającego

Dodatkowe wytyczne inwestorskie uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Autor opracowania: 

……………………………………

                                                                                                Zatwierdził : 

                                                                                                .......................................................

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenie szpitala wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, oraz pełnienie nadzoru  autorskiego (zakres modernizacji zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. Nr 1). 
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1.1.1) Opracowanie dokumentacji: 

a.  projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-  budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie - 4 egz., 

b.     projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót - 4 egz., 

c.   szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) - 4 egz., 

d.     informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz.,

e.   projekt organizacji ruchu dla wszystkich ujętych zakresów, a od strony południowej dodatkowo dla dróg i parkingów przy Ośrodku Radioterapii z Brachyterapią (w powiązaniu z terenem Szpitala przyległym do Ośrodka).

1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji. 

1.1.3) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. Uzyskanie wraz z Zamawiającym decyzji administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie robót.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

1.1.5) Pełnienie czynności  nadzoru  autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.):

a. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji modernizacji. 

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji modernizacji. 

c.   Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 

d.   Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

e.  Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego. 

f.  Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren  budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - faks, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

1.1.6) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań  laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przekazania obiektu do użytkowania. 

1.1.7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 

1.1.8)  Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do modernizacji.

1.1.9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi (protokół przyjęcia w użytkowanie przez Dział Administracyjno – Gospodarczy Szpitala). 
1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
a) Projekt wykonawczy [zgodnie z pkt. 1.1.1) PFU].

b) Nadzór autorski.

c). Droga południowa:
Kategoria drogi: wewnętrzna (zgodnie z pkt.2 PFU);
- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej: 3 450 m², 

- powierzchnia poszerzenia drogi wraz z konstrukcją: 100 m²,

- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej: 2 105 m²,   

- powierzchnia opasek: 450 m², 


- powierzchnia chodników do regulacji: 30 m², 

- obrzeże 6x20: 500 m,

- krawężnik 15x30: 1 020 m, 

- rozebranie krawężników drogowych: 40 m,

- przełożenie sieci wodociągowej (nowy wodociąg): 90 m,

- przestawienie hydrantu i zasuwy wodociągowej: 1 szt.,

- wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED oraz wykonaniem nowych sieci elektrycznych zasilających wraz z podłączeniem do stacji: 7 szt., 

- regulacja wpustów ulicznych: 16 szt., 

- modernizacja włazów kanalizacyjnych: 12 szt., 

- wycinka drzew: 6 szt..

d). Parking przy drodze południowej:
-Kategoria drogi: wewnętrzna (zgodnie z pkt.2 PFU);
- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej:  9 010 m²,   

- chodnik: 140 m²,

- obrzeże 6x20: 85 m,

- krawężnik 15x30: 1420 m, 

- wykonanie zieleńców ( zieleń niska): 1 000 m²,

- wykonanie słupów oświetleniowych z podwójnym wysięgnikiem wraz z oprawami LED oraz wykonaniem nowych sieci elektrycznych zasilających wraz z podłączeniem do stacji: 20 szt., 

- wykonanie masztów z kamerami monitorującymi wraz z ich zasilaniem oraz bazą odczytową: 4 kpl.,

- wycinka drzew: 22 szt.,

- wykonanie kompletnej instalacji deszczowej odwadniającej nowy parking wraz z osprzętem (miejsca wpięcia do kolektora deszczowego kd 300 biegnącego w drodze dojazdowej do kaplicy): 415 m.  

e). Droga północna:
Kategoria drogi: wewnętrzna (zgodnie z pkt.2 PFU);
- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej: 1 900 m², 

- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej:  1 650 m²,   

- powierzchnia chodników: 300 m², 


- powierzchnia opasek: 200 m², 


- obrzeże 6x20: 190 m,

- krawężnik 15x30: 460 m, 

- budowa nowego ogrodzenia wraz z dwoma bramami uchylnymi: 50 m,

- wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED: 3 szt.,

- regulacja wpustów ulicznych: 14 szt., 

- modernizacja włazów kanalizacyjnych: 10 szt.. 
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.3.2 Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

1.3.3 
Zamawiający wymaga, aby roboty modernizacyjne miały trwałość określoną zgodnie z: Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) wraz ze zmianami. 

1.4 Ogólne własności funkcjonalno - użytkowe 

Wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo - jezdnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania wraz z dostosowaniem ich dla niepełnosprawnych. Ma również zapewnić trwałość obiektu. 

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej: 

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót. 

- Wykonawca pozyska własnym staraniem wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.                     
Wykonawca  dołączy do  projektu  oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach: 

-    rysunki: format .dwg i .pdf 

-    opisy: format.orgi.pdf                                    
-    tabele: format .xls i .pdf 

-    inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym 

- Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

- Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót. 

-   Projekt powinien być opracowany na: 

a. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej projekt ma zawierać: 

I.    Część opisową

–    opis techniczny 

II.  Część rysunkową

–    orientacja w skali 1:25000 

-     plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej) 

-     przekroje normalne w skali 1:50 

-     inne szczegóły rozwiązań skala 1:20.

2.1.3 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań Wykonawca wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia następujące wymagania: 

-    zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

-    część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, 

-    jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

-    ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

-   całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

-    rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c]. 

Okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego powinny umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4. 

2.1.4 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu: 

-  Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące  schematycznie zakresy robót  oraz zmiany w  istniejącej  organizacji ruchu. 

2.2.  Wymagania do realizacji robót budowlanych. 
2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót 
2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do  realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

-   stosowane gotowe wyroby budowlane, 


- w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

-   sposób wykonania robót  budowlanych, 


- w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

-   jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

-   prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności materiałów oraz inne obowiązujące dokumenty dopuszczające materiały budowlane od stosowania w budownictwie.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

             -   odbiór dokumentacji projektowej wykonawczej,                    

 -       odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                 

 -       odbiór końcowy, 

             -       odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji (na wezwanie Zamawiającego). 

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które powinno być określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierającym: 
1) stronę tytułową zawierającą: nazwę zadania, cenę netto, VAT, cenę brutto, osobę sporządzającą, datę sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,
2) stronę wyliczeniową w rozbiciu na koszt brutto wykonania: projektu wykonawczego, nadzoru autorskiego, wykonania robót w rozbiciu na wszystkie pozycje ujęte w punkcie 1.2 wraz z wyliczeniem ceny brutto jednostkowej każdej pozycji. Koszt brutto ze strony
1 powinien być identyczny jak koszt wyliczony na stronie 2. 
W załączeniu wzór kosztorysu ofertowego.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z modernizacją dróg wewnętrznych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu należy do zarządcy przedmiotowych dróg. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe: 

-  Ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

- Pozyskane w trakcie modernizacji materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe oraz inne według wskazania Inspektora pozostają własnością Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km lub inne miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

- Materiały jw. (z wyłączeniem materiałów sypkich) należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę. 

- W zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym zakresie. 

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych oraz warunki wykonania. 
2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni: 

- Po wykonaniu oczyszczenia nawierzchni należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² oraz wykonać następujące warstwy bitumiczne: 5 cm warstwa ścieralna z AC  11 S 50/70 wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

- W przypadku wykonania poszerzenia należy w tych miejscach przewidzieć ułożenie całej konstrukcji jezdni: 

- 5 cm warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

– 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  11 W 50/70 wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80% 

-  15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 5,0MPa

-  10 cm piasek stabilizowany mechanicznie.

2.2.2.2 Wymagania w odniesieniu do krawężników: 

-  wymiana istniejących krawężników na długości ok.  1700 m, na nowe krawężniki betonowe o przekroju poprzecznym 15 x 30 cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie  betonowej z oporem z betonu C8/10. Odsłonięcie krawężników na zjazdach max. 4 cm na  przejściach dla pieszych 0 cm (w płaszczyźnie jezdni). Pozostałe krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm. Połączenie krawężników na zjazdach należy wykonać krawężnikiem skośnym. 

- Wszystkie krawężniki objęte zakresem modernizacji (również istniejące nie przewidziane do wymiany) na przejściach dla pieszych należy wyregulować wysokościowo. 

2.2.2.3 Wymagania w odniesieniu do modernizowanych chodników: 

Modernizacja istniejących chodników: Po uprzednim rozebraniu istniejącego chodnika oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję, należy wykonać nawierzchnię o szerokości zgodnej ze   stanem istniejącym z kostki brukowej betonowej HOLLAND wibroprasowanej, koloru  szarego, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm. Na całej  powierzchni chodnika należy wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubości 15 cm, Obramowanie nawierzchni chodników powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju  6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 

-  Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór (deseń) nawierzchni. 

- W pobliżu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) należy przewidzieć przepuszczalną konstrukcję chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm. 

2.2.2.4 Wymagania odnośnie parkingów: 

Miejsca postojowe przy drogach: południowej i północnej:

-  Wykonanie miejsc postojowych polega na wykonaniu koryta pod konstrukcję, wykonanie  konstrukcji: 10 cm piasek stabilizowany mechanicznie, 15 cm podbudowa z piasku  stabilizowanego cementem  o Rm=5MPa,  10 cm kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm, ułożenie kostki brukowej betonowej typu Holland, koloru grafitowego, grubości 8 cm, parkingi ograniczyć krawężnikami 15x30 cm koloru  szarego  ustawionych  na ławie betonowej C 8/10. 

-   Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór (deseń) nawierzchni. 

Parking przy drodze południowej:

-  Wykonanie miejsc parkingowych i dróg manewrowych polega na wykonaniu koryta pod konstrukcję, wykonanie  konstrukcji: 50 cm piasek stabilizowany mechanicznie, 15 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa,  20 cm podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm, ułożenie kostki brukowej betonowej typu Holland, koloru szarego, grubości 8 cm, parkingi ograniczyć krawężnikami 15x30 cm koloru  szarego  ustawionych  na ławie betonowej C 8/10. 

-   Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór (deseń) nawierzchni. 

2.2.2.5 Wymagania w odniesieniu do opaski z kostki betonowej: 

Po uprzednim rozebraniu istniejącej opaski oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję, należy wykonać nawierzchnię o szerokości 0,50 m HOLLAND wibroprasowanej, koloru szarego,  grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm. Na całej powierzchni  chodnika  należy  wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa i grubości 15 cm, Obramowanie nawierzchni chodników powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju  6 x 20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni opaski, fazą w stronę trawnika. 

2.2.2.6 Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy: 

- elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby   zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (wpustów kanalizacji   deszczowej). Istniejące włazy kanalizacji wymienić na nowe klasy D-400.

2.2.2.7 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego: 

- Istniejące włazy do studni kanalizacji deszczowej należy wyregulować wysokościowo.
W  przypadku  stwierdzenia  zniszczonej  lub uszkodzonej płyty stropowej studni KD należy wymienić ją na nową.                                                
- Wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe wpusty żeliwne klasy D 400, zamykane na rygle posadowione na  pokrywach żelbetowych i pierścieniach odciążających. 

-  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, należy go rozebrać i wykonać nowy. 

-  Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokół regulowanych włazów i wpustów analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 przy wymianie pełnej konstrukcji.                            
Ponadto: 

- Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

- Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci. 

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić na nowe. 

- Należy wykonać wymianę odcinka istniejącej sieci wodociągowej na długości około 90 m wraz z  przeniesieniem hydrantu i zasuwy wodociągowej.

- Należy wymienić 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami Led o mocy min. 41W oraz wykonaniem nowych instalacji elektrycznych zasilających słupy.

2.2.2.8 Wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu: 

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne, 
- istniejące wygrodzenia chodnika należy oczyścić (w miejscach występowania korozji oczyścić poprzez szczotkowanie do  3 stopnia czystości oraz pomalować farbą  podkładową i  gruntową), a następnie całe wygrodzenie pomalować farbą emaliową barwy szarej, 

- wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  ich  umieszczania  na drogach. 

2.2.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni: 

- Należy wykonać przestawienie istniejącego ogrodzenia panelowego na podmurówce z cegły klinkierowej.

- Należy ustawić płot z elementów panelowych wyposażony w dwie bramy uchylne.

-  Należy przewidzieć rekultywację trawników na całej długości modernizowanego chodnika na szerokości 1 m i zniszczonych podczas prac modernizacyjnych.

-  Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

-  teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów, 

- teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf), 

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, 

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie  dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej  korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

-   odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,

–   przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,

–  teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie ,

-    przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,

– na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym środowisku - odmiany mieszanek dywanowych.

-   Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10 cm.

- Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy dokonać odchwaszczania trawnika.

Odbiór trawników nastąpi  po  zadarnieniu powierzchni w  90%  i  po wykonaniu koszenia. 

W projekcie należy uwzględnić włączenia elementów modernizowanych do istniejących z  uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych związanych z infrastrukturą drogową i zagospodarowania terenu wokół budynków Szpitala (w rejonie projektowanym). 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Oświadczenia Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających istniejących ulic, a Zamawiający sprawuje zarząd.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

2.1 Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie Zamawiającego na 2016 rok. 

2.2    Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

2.3 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 

2.4 W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie modernizacji w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 

2.5 Cena oferty powinna zawierać: 

1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w  oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu  budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,  podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych, 

4) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 

5)  koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, 

6)  koszty obsługi geodezyjnej, 

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach, 

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

10) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km, 

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania -   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru, 

13)  koszty ubezpieczenia budowy, 

14)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

15)  podatek VAT w wysokości 23%.

2.6 Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę wraz z Inspektorem Nadzoru. Kosztorys powykonawczy ze strony Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatwierdza Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego po uprzednim sprawdzeniu
i parafowaniu przez Dział Obsługi Technicznej Rozwój. Jednostki obmiarowe faktycznie wykonane zostaną przemnożone według cen jednostkowych brutto z uproszczonego kosztorysu ofertowego według zestawienia jak w punkcie 1.2. Na podstawie kosztorysu powykonawczego zostanie wystawiona faktura końcowa realizacji zadania.  
3. Uwarunkowania inne.
3.1 Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawcy.

Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy muszą wykazać się, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub budowy dróg, parkingów oraz ciągów pieszo jezdnych o wartości minimum 1 mln złotych brutto każda. 

3.2 Harmonogram wykonania robót.

Kolejność wykonywania robót:

1). Droga południowa z dojazdem do Kaplicy Szpitalnej.

2). Droga północna.

3). Parking z drogami dojazdowymi do Ośrodka Radioterapii z Brachyterapią.

4.  Przepisy  prawne  i normy  związane  z  projektowaniem  i wykonaniem  zamierzenia budowlanego 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1409 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

9)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

Załączniki: 

1. Mapy sytuacyjno - wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót (2 egz).

2. Wzór kosztorysu ofertowego.

Sporządził: inż. Ryszard Władyga
WZÓR UPROSZCZONEGO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Strona 1 (tytułowa)

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo – jezdnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 
Oferta cenowa netto: ........................................................................................................ 

(słownie: ...........................................................................................................................)

Podatek VAT (23%): ........................................................................................................ 

Oferta cenowa brutto: ....................................................................................................... 

(słownie: ..........................................................................................................................)

Osoba sporządzająca Uproszczony Kosztorys Ofertowy: ..................................................

                                                                     ......................................................................... 

                                                                                                  (podpis)

Data sporządzenia Kosztorysu : ......................................................................................... 

WZÓR UPROSZCZONEGO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Strona 2 (wyliczeniowa)

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszo – jezdnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 
	Lp.
	Opis pozycji
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość brutto

	1.
	Projekt Wykonawczy
	kpl.
	1
	
	
	
	

	2.
	Nadzór Autorski
	kpl.
	1
	
	
	
	

	ROBOTY BUDOWLANE

	2.1
	Droga południowa
	

	2.1.1
	Powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej
	m²
	3 450
	
	
	
	

	2.1.2
	Powierzchnia poszerzenia drogi wraz z konstrukcją
	m²
	100
	
	
	
	

	2.1.3
	Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej
	m²
	2 105
	
	
	
	

	2.1.4
	Powierzchnia opasek
	m²
	450
	
	
	
	

	2.1.5
	Powierzchnia chodników do regulacji
	m²
	30
	
	
	
	

	2.1.6
	Obrzeże 6 x 20
	m
	500
	
	
	
	

	2.1.7
	Krawężnik 15 x 30
	m
	1 020
	
	
	
	

	2.1.8
	Rozebranie krawężnika drogowego
	m
	40
	
	
	
	

	2.1.9
	Przełożenie sieci wodociągowej (nowy wodociąg)
	m
	90
	
	
	
	

	2.1.10
	Przestawienie hydrantu i zasuwy wodociągowej
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.11
	Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED oraz wykonaniem nowych sieci elektrycznych zasilających wraz z podłączeniem do stacji
	szt.
	7
	
	
	
	

	2.1.12
	Regulacja wpustów ulicznych
	szt.
	16
	
	
	
	

	2.1.13
	Modernizacja włazów kanalizacyjnych
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.1.14
	Wycinka drzew
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2
	Parking przy drodze południowej
	

	2.2.1
	Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej
	m²
	9 010
	
	
	
	

	2.2.2
	Chodnik
	m²
	140
	
	
	
	

	2.2.3
	Obrzeże 6 x 20
	m
	85
	
	
	
	

	2.2.4
	Krawężnik 15 x 30
	m
	1420
	
	
	
	

	2.2.5
	Wykonanie zieleńców (zieleń niska)
	m²
	600
	
	
	
	

	2.2.6
	Wykonanie słupów oświetleniowych z podwójnym wysięgnikiem wraz z oprawami LED oraz wykonaniem nowych sieci elektrycznych zasilających wraz z podłączeniem do stacji
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.2.7
	Wykonanie masztów z kamerami monitorującymi wraz z ich zasilaniem oraz bazą odczytową
	kpl.
	4
	
	
	
	

	2.2.8
	Wycinka drzew
	szt.
	22
	
	
	
	

	2.2.9
	Wykonanie kompletnej instalacji deszczowej odwadniającej nowy parking wraz z osprzętem (miejsca wpięcia do kolektora deszczowego kd 300 biegnącego w drodze dojazdowej do kaplicy)  
	m
	415
	
	
	
	

	2.3
	Droga północna
	

	2.3.1
	Powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej
	m²
	1 900
	
	
	
	

	2.3.2
	Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowe
	m²
	1 650
	
	
	
	

	2.3.3
	Powierzchnia chodników
	m²
	300
	
	
	
	

	2.3.4
	Powierzchnia opasek
	m²
	200
	
	
	
	

	2.3.5
	Obrzeże 6 x 20
	m
	190
	
	
	
	

	2.3.6
	Krawężnik 15 x 30
	m
	460
	
	
	
	

	2.3.7
	Budowa nowego ogrodzenia wraz z dwoma bramami uchylnymi
	m
	50
	
	
	
	

	2.3.8
	Wymiana słupów oświetleniowych  na nowe typu LED
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.9
	Regulacja wpustów ulicznych
	szt.
	14
	
	
	
	

	2.3.10
	Modernizacja włazów kanalizacyjnych
	szt.
	10
	
	
	
	

	Cena Razem:
	Netto
	VAT 23 %
	Brutto

	
	
	
	


(słownie: ........................................................................................) Podpis Sporządzającego:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

PFU – zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych...                                                                                           15 z 15                                            

