FORMULARZ “ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”

Tor wizyjny do videoendoskopii – 1 szt. 
Lp.
Paramter/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1. 
Procesor wizyjny HDTV

Sprzęt fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r

Producent

Model

Kraj pochodzenia

· funkcja automatycznego wybierania zdjęć najlepszej jakości

· menu funkcyjne oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim

· wyjście USB do nagrywania obrazów w formatach min. JPEG lub TIFF 

· tryb uwydatniania krawedzi obrazu 

· filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniajacy naczynia oraz zmiany 

· możliwość komunikacji procesora z systemem archiwizacji badań

· obrazowanie w wąskim pasmie światła

· współpraca z posiadanymi przez Szpital videoendoskopami typu CF-H190I, GIF – H190, TJF-Q180V, TJF-145, GIF – Q 165, CF-O165L, GIF-XTQ160 prod. Olympus
TAK

podać


2. 
Źródło światła

Sprzęt fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r 

Producent

Model

Kraj pochodzenia

· ksenonowe źródło światła o mocy 300W

· żarówka zapasowa włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej

· filtr wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony

· automatyczna regulacja mocy światła

· współpraca z posiadanymi przez Szpital videoendoskopami typu CF-H190I, GIF – H190, TJF-Q180V, TJF-145, GIF – Q 165, CF-O165L, GIF-XTQ160 prod. Olympus
TAK

podać


3. 
Monitor medyczny HD

Sprzęt fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r

Producent

Model

Kraj pochodzenia

· rozmiar przekątnej ekranu min. 26”, 16:9, min. 1920 x 1080 pikseli

· kąt obserwacji min. 178°

· wejścia: min. DVI, 3G-SDI, video BNC, Y/C, D-sub

· wyjścia: min. 3G-SDI, video BNC, Y/C, D-sub

· funkcja PIP, POP, FLIP
TAK

podać


4. 
Ssak endoskopowy

Sprzet fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r

Producent

Model

Kraj pochodzenia

· płynna regulacja mocy ssania

· zbiorniki wielorazowe min. 2 litrowe

· nominalna moc ssania min. 95 kPa

· nominalny swobodny przepływ powietrza – min. 40 l/ min.

· zabezpieczenie przed przegrzaniem

· zabezpieczenie przed przelaniem
TAK

podać


5. 
Wózek endoskopowy 

Sprzęt fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r. 

Producent 

Model 

Kraj pochodzenia

· podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół

· wieszak na endoskopy

· możliwość umieszczena wieszaka z lewej lub prawej strony wózka

· przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem: góra – dół, lewo – prawo

· transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń

· minimum 4 półki do ustawienia urządzeń
TAK

podać


6. 
Pompa płucząca

Sprzęt fabrycznie nowy

Rok produkcji 2016r.

Producent

Model

Kraj pochodzenia

· funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu

· możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego

· pojemnik na wodę min. 2 litry 
TAK

podać




Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu, pod rygorem odrzucenia oferty, celem weryfikacji. 

Dostawa toru wizyjnego wraz z pompą płuczącą i z ssakiem do Pracowni ECPW w Zakładzie Endoskopii –                                                                                                                                                                                2 z 3

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                                                      

