    
    




                    Załącznik nr 1 do zaproszenia  

       
  AG. Z.2150.31.3.2016      

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Parametry graniczne , które powinien spełniać 

analizator parametrów krytycznych 

	L.p.
	Opis
	

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji
	


	L.p.
	Parametry analizatora

	1.
	Parametry mierzone – pH, pCO2 , p02 , Na+ , K+ , Ca++ , Hct , Hb

	2.
	O2 Sat jako parametr mierzony lub wyliczany

	3.
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3 stand , BE/efc/, BE/B/.

	4
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej próbce.

	5
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej , jedna elektroda referencyjna.

	6
	Elektrody bezobsługowe , tzn. elektrody nie wymagające wymiany jakichkolwiek części i          uzupełniania płynów.

	7
	Elektrody i pozostałe materiały eksploatacyjne aparatu wymieniane w czasie trwania dzierżawy na koszt wykonawcy.

	8
	Program statystycznej kontroli jakości.

	9
	Wbudowana drukarka.

	10
	Aparat nie starszy niż 2015 r

	11
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim.

	12
	Brak butli zewnętrznych.

	13
	Podłączenie analizatora do sieci szpitalnej SIS GEM – konieczność posiadania przez analizator oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę.

	14
	Bezpłatna gwarancja przez cały okres dzierżawy.

	15
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii 24 godz.

	16
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.

	17
	Zamawiający wymaga , aby firma określiła terminy ważności w kalkulacji ilości oznaczeń na okres 24 miesięcy. 

	18
	Materiały kontrolne – 60 kontroli poziom I , 60 kontroli poziom II , 60 kontroli poziom III , 60 kontroli hematokrytu – poziom niski , 60 kontroli hematokrytu – poziom wysoki , lub automatyczna kontrola jakości bez udziału użytkownika z możliwością dokumentowania wyników kontroli.

	19
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej ( 24 godzinnej ) pracy analizatora

	20
	Papier do drukarki – 150 rolek.


