AG.ZP 3320.33.17 - OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - SPRZĘT DO ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH - integralna część SIWZ  
Zadanie 1 – Cewniki balonowe do pre- i postdylatacji - 100 szt. 
Parametry wymagane:

· system RX

· akceptujące prowadniki 0,014”

· długość systemu 135 cm +/- 10mm

· długość: 14 lub 15,  20, 30, 40 mm

· średnica: 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 mm

Parametr oceniany:

· łatwość wprowadzania – 1-3 pkt. 

Wymagana próbka w ilości 1 szt. Wykonawca składa wymagane próbki w rozmiarze przez siebie wybranym, ale w ramach rozmiarów określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.    

Zadanie 2 – zestaw promieniowo-udowy – 600 zestawów
Wymagany skład i parametry:

· serweta papierowa do owinięcia zestawu – 1szt

· strzykawka 2ml Luer-Lock – 1szt

· strzykawka 20ml Luer-Lock – 2szt

· igła iniekcyjna 1,2x40 – 1szt

· igła iniekcyjna 0,8x30 – 1szt

· rampa kranikowa 2-drożna odporna na wysokie ciśnienie – 1szt

· adapter rotacyjny kompatybilny z rampą – 1szt

· zestaw do infuzji ciśnieniowych, wytrzymałość do 2 bar, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym – 1szt

· miska plastik 250ml – 1szt

· miska plastik 500ml – 1szt

· miska 1000ml z rantem – 1szt

· osłona przylepna na monitor – 2szt

· serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm – 1szt

· torba ze ściągaczem do rtg średnica 91cm – 1szt

· torba ze ściągaczem do rtg średnica 116cm – 1szt

· serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40g/m2, w strefie krytycznej wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140x150cm o gramaturze min 85g/m2 z 2 otworami owalnymi 12x7cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12cm. Po obu stronach serweta zintegrowana z przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240x380cm

· fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm L – 2szt

· fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm XL – 3szt

· plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń – 2szt

· pean plastikowy – 2szt

· ostrze z trzonkiem nr 3 – 1szt

